Общество с ограниченной ответственностью «География»

Генеральный план Новосельского сельского поселения Новгородского муниципального района Новгородской области

Материалы по обоснованию проекта Том 2

Генеральный директор А.В. Шахтарин Руководитель проекта Е.С. Шахтарина Великий Новгород, 2018 г

## Содержание

Содержание	2

1. Общие положения	4

2. Сведения о планах и программах комплексного социально – экономического развития муниципального образования	6

3. Анализ использования территории поселения	10

3.1. Описание природных условий и ресурсов территории	10

3.2. Комплексная оценка и информация об основных проблемах развития территории	12

3.2.1.  Экономическая база	12

3.2.2.Население	12

3.2.3. Структура земельного фонда и современное использование территории	14

3.2.4. Жилой фонд	14

3.2.5. Культурно-бытовое обслуживание	16

3.3. Инженерная инфраструктура	19

3.4. Транспортная инфраструктура	30

3.5. Списки объектов культурного наследия	31

3.6. Особо охраняемые природные территории (ООПТ)	34

3.7. Перечень мероприятий по сохранению объектов культурного наследия	36

3.8. Градостроительные ограничения	37

4.	Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения и оценка их возможного влияния	60

4.1. Сведения о видах, назначении и наименованиях, планируемых для размещения на территориях поселения объектов федерального и регионального значения	63

4.2. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории Новосельского сельского поселения объектов местного значения муниципального района	64

5. Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	67

При перевозке (АХОВ) автотранспортом возможно возникновение чрезвычайных ситуаций, связанных с разрушением емкостей и загрязнением окружающей природной среды и поражения населения на больших расстояниях.	70

6.  Перечень земельных участков, которые включаются в границы населённых пунктов, входящих в состав поселения, или исключаются из их границ	76

6.1  Обоснование изменений границ населенных пунктов, в связи с включением и (или) исключением земельных участков	78

6.1.1 Включение земельных участков в границы населенных пунктов	78

6.1.2 Исключение земельных участков из границ населенных пунктов	79

6.2  Обоснование изменений функциональных зон	83

6.2.1 Производственная зона  (П)	83

7. Основные технико-экономические показатели генерального плана поселения	83

8. Приложения	92

## 1. Общие положения

Генеральный план Новосельского сельского поселения Старорусского района Новгородской области разработан на основании:

Договора от 19.01.2018г. №03 между ООО «География» и Администрацией Новосельского сельского поселения;

Постановления Администрации Новосельского сельского поселения №Об утверждении задания на разработку проекта Генерального плана Новосельского сельского поселения» от 24.11.2017г. №199;

Задание на проектирование от 24.11.2017г;

Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004г. №190-ФЗ (ред. от 31.12.2017г);

Областного закона Новгородской области от 30.03.2010г. № 725-ОЗ «О преобразовании некоторых муниципальных образований, входящих в состав территории Старорусского муниципального района, и внесении изменений в некоторые областные законы»;

Картографического материала масштаба 1:10000 разработанного ВИСХАГИ в 1985 г.

Ортофотопланов масштаба 1:10000 разработанного ВИСХАГИ в 2009 г.

Ортофотопланов масштаба 1:2000 разработанного ВИСХАГИ в 2009 г.

Методических рекомендации по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов. Утверждённых «Приказом Минестрества регионального развития Российской Федерации» от 26.05.2011 №244;

Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016г. № 793, утвержденных Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 9 января 2018г. №10.

Граница территории Новосельского сельского поселения отображена в соответствии с текстовым описанием границ Новосельского сельского поселения в Новгородском муниципальном районе в областном законе от 30 марта 2010 года № 725-ОЗ «О преобразовании некоторых муниципальных образований, входящих в состав территории Старорусского муниципального района, и внесении изменений в некоторые областные законы».

Наименования, входящих в Новосельское сельское поселение 40 населённых пунктов, и их статус (посёлок, деревня) приняты в соответствии с областным законом от 30 марта 2010 года № 725-ОЗ «О преобразовании некоторых муниципальных образований, входящих в состав территории Старорусского муниципального района, и внесении изменений в некоторые областные законы».

В работе приняты следующие сроки подготовки генерального плана и его реализации:

- исходный год – современное состояние 2018 г.;

- расчетный срок – 2038 г.

Подготовка проекта генерального плана Новосельского сельского поселения осуществляется в соответствии с требованиями ч. 3 ст. 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации на основании:

- результатов инженерных изысканий, имеющихся в фондах и архивах.

- требований законодательных и нормативно-правовых документов Российской Федерации, Новгородской области.

- муниципальных правовых актов Новосельского сельского поселения и Старорусского муниципального района, в т.ч. Устава муниципального образования Новосельское сельское поселение» Старорусского муниципального района Новгородской области.

Основными документами по обоснованию мероприятий территориального планирования Новосельского сельского поселения являются:

- схема территориального планирования Российской Федерации;

- схема территориального планирования Новгородской области;

- схема территориального планирования Старорусского муниципального района;

Содержание генерального плана определено ст. 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации, техническим заданием муниципального контракта на выполнение работы.

Генеральный план содержит:

- утверждаемые материалы:

1) положение о территориальном планировании;

2) карта планируемого размещения объектов местного значения поселения;

3) карта границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых населенных пунктов), входящих в состав поселения;

4) карта функциональных зон поселения.

К генеральному плану прилагаются материалы по его обоснованию в текстовой форме и в виде карт.

Для выполнения проектов генеральных планов населённых пунктов были дополнительно использованы ортофотопланы масштаба 1:2000 ВИСХАГИ 2009 г. и материалы кадастра объектов недвижимости, предоставленные Росреестром по Новгородской области по состоянию на апрель 2018 г. в ГИС Mapinfo.

В генеральном плане приняты следующие сокращения:

посёлок – п.;

деревня – д.;

железнодорожная станция – ж/д ст.;

человек – чел.;

полигон твёрдых бытовых отходов – ТБО;

санитарно-защитная зона - СЗЗ;

детские сады – ДС;

средняя общеобразовательная школа - СОШ;

фельдшерско-акушерский пункт - ФАП;

культурно-досуговый центр – КДЦ;

основная общеобразовательная школа – ООШ;

автомобильная дорога - а/д (в таблицах);

нет данных – н/д (в таблицах).

## 2. Сведения о планах и программах комплексного социально – экономического развития муниципального образования

Таблица 1

| № п/п | Наименование документов территориального планирования | Реквизиты утверждения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Планы и программы комплексного социально-экономического развития субъектов Российской Федерации |  |
| 1.1. | Закон Новгородской области "О Стратегии социально-экономического развития Новгородской области до 2030 года" | от 09.07.2012г. №100-ОЗ |
| 1.2. | Программа "Устойчивое развитие сельских территорий в Новгородской области на 2014 - 2020 годы" | Постановление Правительства Новгородской области от 17.10.2013 № 272 |
| 1.3. | Государственная программа "Развитие системы управления имуществом и государственными закупками в Новгородской области на 2014-2020 годы" | Постановление Правительства Новгородской области от 17.10.2013 № 266 (ред. от 03.10.2017г.) |
| 1.4. | Государственная программа «Градостроительная политика на территории Новгородской области на 2014-2019 годы» | Постановление Правительства Новгородской области от 17.10.2013 № 278 (с изм. на 22.08.2017г.) |
| 1.5. | Государственная программа "Развитие физической культуры и спорта на территории Новгородской области на 2014-2019 годы" | Постановление Правительства Новгородской области от 28.10.2013 № 320 |
| 1.6. | Государственная программа "Совершенствование и содержание дорожного хозяйства Новгородской области (за исключением автомобильных дорог федерального значения) на 2014-2022 годы" | Постановление Правительства Новгородской области от 28.10.2013г. N 323 (с изм. на 23.11.2016г.) |
| 1.7. | Государственная программа "Развитие транспортной системы, связи навигационной деятельности Новгородской области на 2014-2019 годы" | Постановление Правительства Новгородской области от 28.10.2013 №324 (с изм. на 30.12.2016г.) |
| 1.8. | Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Новгородской области на 2014-2020 годы" | Постановление Правительства Новгородской области от 28.10.2013 № 318 |
| 1.9. | Государственная программа "Повышение безопасности дорожного движения в Новгородской области на 2015-2022 годы" | Постановление Правительства Новгородской области от 22.01.2015 № 20 (с изм. на 30.12.2016г.) |
| 1.10. | Государственная программа "Государственная поддержка развития местного самоуправления в Новгородской области и социально ориентированных некоммерческих организаций Новгородской области на 2016-2020 годы" | Постановление Правительства Новгородской области от 11.04.2016г. №130 (с изм. на 08.11.2017г.) |
| 2. | Планы и программы комплексного социально-экономического развития муниципальных образований |  |
| 2.1. | Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Старорусского муниципального района Новгородской области на 2014-2020 годы" | Постановление Администрации Старорусского муниципального района от 21.10.2013г. № 1066 |
| 2.2. | Муниципальная программа "Развитие культуры Старорусского муниципального района на 2014-2020 годы" | Постановление Администрации Старорусского муниципального района от 31.10.2013г. № 1127 (с изм. на 09.04.2018г.) |
| 2.3 | Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Старорусском муниципальном районе на 2014-2020 годы" | Постановление Администрации Старорусского муниципального района от 31.10.2013г. № 1125 |
| 2.4. | Муниципальная программа "Совершенствование и содержание дорожного хозяйства Старорусского муниципального района (за исключением автомобильных дорог федерального значения) на 2014-2020 годы" | Постановление Администрации Старорусского муниципального района от 31.10.2013г. № 1137 (с изм. на 21.03.2018г.) |
| 2.5. | Муниципальная программа "Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Старорусском муниципальном районе на 2014-2020 годы" | Постановление Администрации Старорусского муниципального района от 31.10.2013г. № 1128 (с изм. на 21.03.2018г.) |
| 2.6. | Муниципальная программа "Совершенствование системы управления и распоряжения земельно-имущественным комплексом Старорусского муниципального района на 2014-2020 годы" | Постановление Администрации Старорусского муниципального района от 31.10.2013г. № 1128 (с изм. на 07.03.2018г.) |
| 2.7. | Программа "Устойчивое развитие территории Новосельского сельского поселения на 2017-2020 годы" | Постановление Администрации Новосельского сельского поселения от 12.07.2016 №130 (ред. от 28.12.2017г.) |
| 2.8. | Программа "Комплексное развитие социальной инфраструктуры Новосельского сельского поселения на 2017-2023 годы" | Решение Совета депутатов Новосельского сельского поселения от 21.09.2017 №106 (с изм. на 28.12.2017г.) |
| 2.9. | Программа "Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Новосельского сельского поселения Старорусского муниципального района Новгородской области на 2017-2023 годы" | Решение Совета депутатов Новосельского сельского поселения от 21.09.2017 №107(с изм. на 28.12.2017г.) |
| 2.10. | Программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в Новосельском сельском поселении" | - |
| 2.11. | Программа "Повышение эффективности бюджетных расходов Новосельского сельского поселения на 2014-2020 годы" | Постановление Администрации Новосельского сельского поселения от 01.10.2013 №132 (с изм. на 28.12.2017г.) |
| 2.12. | Программа "Организация благоустройства территории и содержание объектов внешнего благоустройства территории Новосельского сельского поселения на 2014-2020 годы" | Постановление Администрации Новосельского сельского поселения от 28.01.2015 №6 (ред. от 28.12.2017г.) |
| 2.13. | Программа "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Новосельского сельского поселения на 2017-2020 годы" | Постановление Администрации Новосельского сельского поселения от 31.10.2016 №192 (ред. от 28.12.2017г.) |
| 2.14. | Программа "Обеспечение пожарной безопасности на территории Новосельского сельского поселения на 2016-2021 годы" | Постановление Администрации Новосельского сельского поселения (ред. от 28.12.2017г.) |
| 2.15. | Программа "Развитие культуры на территории Новосельского сельского поселения на 2014-2020 годы" | Постановление Администрации Новосельского сельского поселения от 11.11.2013 №153 (ред. от 28.12.2017г.) |
| 2.16. | Программа "Совершенствование и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Новосельского сельского поселения на 2014-2020 годы" | Постановление Администрации Новосельского сельского поселения от 11.11.2013 №155 (ред. от 28.12.2017г.) |

## 3. Анализ использования территории поселения

## 3.1. Описание природных условий и ресурсов территории

Экономико-географическое положение

Старорусский муниципальный район расположен в центральной части Новгородской области. Новосельское сельское поселение – муниципальное образование в  Старорусском муниципальном  районе Новгородской области России, является одним из 7 аналогичных административно-территориальных образований (сельских поселений). Располагается  к югу от территории областного центра г. Великий Новгород.

Граница муниципального образования Новосельского сельского поселения проходит:

на севере - от реки Порусья по границе города Старая Русса до границы квартала 109 Старорусского участкового лесничества Старорусского лесничества;

на востоке - от границы квартала 109 Старорусского участкового лесничества Старорусского лесничества по границе кварталов 50, 51, 52, 53, 60, 61, 62, 130, 133, 141, 151 Старорусского участкового лесничества Старорусского лесничества, по границе кварталов 60, 68, 69, 63, 64, 58, 59, 53, 152, 161, 170, 179, 178, 186, 193, 200, 208, 211, 214, 217, 216, 218, 220, 222, 223 Ловатского участкового лесничества Старорусского лесничества до административно-территориальной границы Новосельского района;

на юге - по административно-территориальной границе Новосельского района до границы квартала 95 Астриловского участкового лесничества Старорусского лесничества;

на западе - по границе кварталов 96, 94, 92, 89, 87 Астриловского участкового лесничества Старорусского лесничества, по границе кварталов 97, 96 Старорусского участкового лесничества Старорусского лесничества, по границе квартала 76 Астриловского участкового лесничества Старорусского лесничества, по границе квартала 94 Старорусского участкового лесничества Старорусского лесничества, далее по границе кварталов 67, 63, 59, 55, 24, 26, 25, 24, 23, 20, 16, 15, 12, 10, 8, 7, 5, 4, 3 Астриловского участкового лесничества Старорусского лесничества, по руслу реки Порусья до границы города Старая Русса".

Площадь МО Новосельское сельского поселения —  36459 га

На территории поселения расположены 40 населенных пунктов: деревни Аринино, Большая Козона, Бор, Борок, Василевщина, Глухая Горушка, Глушица, Горбовастица, Деревково, Жуково, Зуи, Ищино, Каменка, Клинково, Козлово, Лисьи Горки, Лосытино, Маврино, Марфино, Медведово, Нагаткино, Ожедово, Пенно, Подцепочье, Приплекино, Пробуждение, Псковитино, Ратча, Садовая, Санаковщина, Севриково, Семкина Горушка, Соколово, Теремово, Чернышово, Чириково, Учно, Цапово, Яблоново, а также поселок Новосельский.

Административным центром Новосельского сельского поселения является п. Новосельский.

Природные условия.

Климат умеренно-континентальный, характеризующийся избыточным увлажнением, с нежарким коротким летом и умеренно холодной  зимой.  Его формирование связано с теплыми и влажными воздушными массами Атлантики с одной стороны и холодными арктическими с другой стороны. Среднегодовая   многолетняя  температура воздуха составляет 3,7оС. Самым теплым месяцем является июль, средняя температура которого колеблется в пределах 16,9о-17,8°С. Средняя многолетняя температура зимы (январь) составляет (-)7,9о-(-)8,7°С. Число дней с отрицательной температурой во все часы суток – 93.

Рассматриваемая территория относится к зоне избыточного увлажнения. Годовая сумма осадков 550-600 мм. Максимум осадков приходится на период с июля по сентябрь.

Смена воздушных масс связана с изменением атмосферного давления, от него зависит направление ветра. Преобладают южные и юго-западные ветры в течение всего года. Скорость ветра составляет 3-4 м/сек. Летом часто наблюдаются ветры северо-западного и западного направлений.

В геоморфологическом отношении территория приурочена к Ильменской озерно-ледниковой аккумулятивной равнине со спокойным слабоволнистым рельефом и характеризуется незначительными уклонами, что затрудняет поверхностный сток и обусловливает развитие заболоченностей. Плоские озерные равнины возникли на месте усыхавших озер. Они сложены тонкозернистыми горизонтально-слоистыми песками, супесями, суглинками, ленточными глинами. Террасированность равнин свидетельствует о ряде этапов спада озерных вод. К ним же относятся  болотные равнины, широко развитые на водоразделах.

Гидрографическая сеть представлена реками Полисть, Порусья, ручьями.

# В пределах рассматриваемой территории отмечаются осадки московского и Валдайского оледенений. Московские моренные отложения распространены пятнами и нигде на поверхность не выходят. Представлены валунной глиной и суглинком со значительным содержанием грубообломочного материала.

## 3.2. Комплексная оценка и информация об основных проблемах развития территории

## 3.2.1.  Экономическая база

Новосельское сельское поселение представлено промышленными предприятиями:

1. Ферма в д. Нагаткино. Площадь территории – 5,6 га. Количество работающих – 16 человек.

2. ОАО «Старорусский АРЗ». Площадь территории – 5,8 га. Количество работающих – 80 человек.

3. ЗАО «РКТМ СПб». Количество работающих – 90 человек.

4. ООО «Новые технологии». Площадь территории – 11,1 га.

5. Пилорама. Площадь территории – 0,01 га. Количество работающих – 3 человека.

6. Овцеферма д. Зуи. Площадь территории – 204 га. Количество работающих – 3 человека.

В рамках местного бюджета планировать серьезные экономические преобразования без привлечения серьезных инвестиций нельзя. Расширение возможностей бюджетной системы будет способствовать росту строительных работ в сфере развития социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры.

## 3.2.2.Население

Численность постоянного населения Новосельского сельского поселения  на начало 2013 года составила 2162 человека.

Численности постоянного населения

Таблица 2

| № п/п | Наименование населенного пункта | Количество постоянно поживающего населения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. |
|  | Аринино | 7 | 6 | 6 |
|  | Большая Козона | 515 | 502 | 510 |
|  | Бор | 11 | 10 | 9 |
|  | Борок | 39 | 40 | 36 |
|  | Василевщина | 26 | 24 | 24 |
|  | Глухая Горушка | 5 | 2 | 1 |
|  | Глушица | 10 | 10 | 12 |
|  | Горбовастица | 26 | 23 | 22 |
|  | Деревково | 40 | 40 | 40 |
|  | Жуково | 2 | - | - |
|  | Зуи | 6 | 4 | 4 |
|  | Ищино | 8 | 7 | 7 |
|  | Каменка | - | - | - |
|  | Клинково | 5 | 4 | 4 |
|  | Козлово | - | - | - |
|  | Лисьи Горки | 8 | 7 | 6 |
|  | Лосытино | 21 | 12 | 9 |
|  | Маврино | 13 | 9 | 10 |
|  | Марфино | 27 | 23 | 28 |
|  | Медведово | 24 | 22 | 20 |
|  | Нагаткино | 249 | 252 | 248 |
|  | Новосельский | 698 | 682 | 686 |
|  | Ожедово | 5 | 3 | 6 |
|  | Пенно | 10 | 10 | 11 |
|  | Подцепочье | 64 | 66 | 64 |
|  | Приплекино | 1 | 1 | 1 |
|  | Пробуждение | 176 | 165 | 157 |
|  | Псковитино | 9 | 9 | 14 |
|  | Ратча | 11 | 11 | 10 |
|  | Садовая | 11 | 14 | 16 |
|  | Санаковщина | 15 | 13 | 12 |
|  | Севриково | 8 | 8 | 6 |
|  | Семкина Горушка | 1 | 1 | 1 |
|  | Соколово | 36 | 36 | 42 |
|  | Теремово | 20 | 20 | 20 |
|  | Чернышево | 1 | 1 | 1 |
|  | Чириково | 22 | 31 | 43 |
|  | Учно | - | - | - |
|  | Цапово | 6 | 6 | 6 |
|  | Яблоново | 64 | 66 | 70 |
| Всего: |  | 2200 | 2140 | 2162 |

Данные таблицы свидетельствуют, что население только 4-х населенных пунктов д. Большая Козона,  д. Нагаткино, д. Новосельский, д. Пробуждение, превышает 100. В 15 населенных пунктах проживает менее 50 человек, причем в 15 деревнях проживает менее 10 человек, что не позволят серьезно анализировать их с точки зрения экономического и архитектурного развития.

Данные, характеризующие демографическую ситуацию на 2013 год.

По данным статистики на 01.01.2013 года в Новосельском сельском поселении зарегистрировано 2162 человека. На основании этого количества производится расчет выделяемых средств.

Активное работоспособное население составляет 597 человек.

- работающие 853 человека ( 39%);

- неработающие 217 человек ( 10%);

Количество детей в сельском поселении до 7 лет - 105 человека; от  7 до 18 лет 184 человек;

- пенсионеры 682 человек (31 %);

## 3.2.3. Структура земельного фонда и современное использование территории

Таблица 3

| № | Категория земель | Существующая площадь, га | Проектируемая площадь, га |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Земли населенных пунктов | 1816,43 | 1697,79 |
| 2 | Земли сельскохозяйственного назначения | 9707,41 | 9817,81 |
| 3 | Земли водного фонда | 378,0 | 378,0 |
| 4 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | 60,16 | 68,50 |
| 5 | Земли лесного фонда | 24497,0 | 24497,0 |
|  | Итого | 36459 | 36459 |

## 3.2.4. Жилой фонд

Сводные данные, предоставленные по жилому фонду свидетельствуют, что общая площадь жилых домов в населенных пунктах на рассматриваемой территории составляет 52959,58 м2 . Сведения о количестве домовладений и общей жилой площади по поселению представлены в таблице, в том числе по населенным пунктам поселения:

Таблица 4

| № п/п | Наименование населенного пункта | Число постоянных хозяйств, ед. | Общая жилая площадь, м2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Аринино | 4 | н/д |
|  | Большая Козона | 193 | н/д |
|  | Бор | 7 | н/д |
|  | Борок | 24 | н/д |
|  | Василевщина | 10 | н/д |
|  | Глухая Горушка | 2 | н/д |
|  | Глушица | 8 | н/д |
|  | Горбовастица | 8 | н/д |
|  | Деревково | 17 | н/д |
|  | Жуково | - | н/д |
|  | Зуи | 2 | н/д |
|  | Ищина | 4 | н/д |
|  | Каменка | - | н/д |
|  | Клинково | 2 | н/д |
|  | Козлово | - | н/д |
|  | Лисьи Горки | 5 | н/д |
|  | Лосытино | 7 | н/д |
|  | Маврино | 4 | н/д |
|  | Марфино | 10 | н/д |
|  | Медведево | 14 | н/д |
|  | Нагаткино | 81 | н/д |
|  | Новосельский | 306 | н/д |
|  | Ожедово | 3 | н/д |
|  | Пенно | 4 | н/д |
|  | Подцепочье | 32 | н/д |
|  | Приплекино | 1 | н/д |
|  | Пробуждение | 60 | н/д |
|  | Псковитино | 1 | н/д |
|  | Ратча | 6 | н/д |
|  | Садовая | 9 | н/д |
|  | Санаковщина | 6 | н/д |
|  | Севриково | 5 | н/д |
|  | Семкина Горушка | 1 | н/д |
|  | Соколово | 15 | н/д |
|  | Теремово | 9 | н/д |
|  | Чернышево | 1 | н/д |
|  | Чириково | 18 | н/д |
|  | Учно | - | н/д |
|  | Цапово | 2 | н/д |
|  | Яблоново | 28 | н/д |
| Всего: |  | 909 |  |

Таблица 5

| По материалу стен |  |
| --- | --- |
| Каменные, кирпичные | 22579,94 кв.м |
| Деревянные | 30379,64 кв.м |

Основная часть жилого фонда изношена и требует ремонта.

Планируется строительство жилых домов в населенных пунктах: деревни Аринино, Большая Козона, Бор, Борок, Василевщина, Глухая Горушка, Глушица, Горбовастица, Деревково, Жуково, Зуи, Ищино, Каменка, Клинково, Козлово, Лисьи Горки, Лосытино, Маврино, Марфино, Медведово, Нагаткино, Ожедово, Пенно, Подцепочье, Приплекино, Пробуждение, Псковитино, Ратча, Садовая, Санаковщина, Севриково, Семкина Горушка, Соколово, Теремово, Чернышово, Чириково, Учно, Цапово, Яблоново, поселок Новосельский.

## 3.2.5. Культурно-бытовое обслуживание

Важными показателями качества жизни населения являются наличие и разнообразие объектов обслуживания, их пространственная, социальная и экономическая доступность.

Социальная инфраструктура – система необходимых для жизнеобеспечения человека материальных объектов (зданий, сооружений) и коммуникаций населенного пункта (территории), а также предприятий, учреждений и организаций, оказывающих социальные услуги населению, органов управления и кадров, деятельность которых направлена на удовлетворение общественных потребностей граждан соответственно установленным показателям качества жизни.

Обеспеченность такими нормируемыми видами обслуживания, как:

- Дошкольные детские учреждения;

- Общеобразовательные школы;

- Медицинские учреждения;

- Аптечные пункты;

- Спортивные объекты;

- Учреждения культурно-досугового типа и прочие

Система здравоохранения.

Население  Новосельского сельского поселения  обслуживает Муниципального медицинского учреждения «Старорусская центральная районная больница»: Отделение общей врачебной (семейной) практики п. Новосельский, 38 посещ./смена; Марфинский ФАП (д. Нагаткино), 29 посещ./смена; Большекозоновский ФАП (д. Большая Козона), 31 посещ./смена; Пробужденский ФАП (д. Пробуждение), 31 посещ./смена; Теремовский ФАП (д. Теремово), 31 посещ./смена; Борковский ФАП (д. Борок), 31 посещ./смена. Суммарно данные учреждения рассчитаны на 191 посещений в смену при нормативных – 41, следовательно, обеспеченность населения является значительно выше нормативного уровня.

Круглосуточные стационары в Новосельском поселении представлены Государственным учреждением здравоохранения «Старорусский психоневрологический диспансер» д. Большая Козона, рассчитанным на 35 коек при нормативном количестве – 20. Таким образом, обеспеченность населения поселения круглосуточными стационарами реализована в полной мере.

Система образования.

Наиболее универсальным показателем, характеризующим развитие сети дошкольных (ДДУ) и школьных общеобразовательных учреждений, является охват детей в возрасте 1-6 лет и 7-16 лет этими учреждениями.

В Новосельском СП имеется один детский сад (МАОУ СОШ п. Новосельский (ул. Алексеева д.11) с фактической вместимостью - 38 мест (при нормативных - 105). В связи с этим, по Новосельскому СП на 01.01.2009г. охват детей в возрасте 1-6 лет ДДУ составляет 36%,  что существенно ниже нормативного уровня.

В Новосельском СП имеется одно общеобразовательное учреждение (МАОУ СОШ п. Новосельский  (ул. Алексеева д.3), рассчитанное на 76 мест (при нормативных - 151). Таким образом, охват детей школьного возраста в поселении составляет 50%, что значительно ниже нормы.

Из внешкольных учреждений в Новосельском СП находится Новосельский филиал МУДОД ДШИ г. Ст. Русса (п. Новосельский) с фактической вместимостью - 30 мест (при нормативных - 15).

Социальное обеспечение населения.

Учреждения социального обеспечения, а также  учреждения санаторно-курортного, оздоровительного отдыха в поселении отсутствуют.

Предприятия бытового обслуживания представлены Старорусским муниципальным банно-прачечное  предприятием «Янтарь» (п. Новосельский) с кол-вом мест – 40 (при нормативных - 16).

Культура.

Учреждения культурно-досугового типа в поселении представлены филиалами МУК «Межпоселенческое объединение народного творчества и досуга»: Новосельский СДК (п. Новосельский), кол-во мест в зале - 150; Марфинский  клуб (д. Марфино), кол-во мест в зале - 50; Пробужденский СК (д. Пробуждение), кол-во мест в зале - 50.

Библиотеки представлены филиалами МУК  «Межпоселенческая центральная библиотека» Старорусского муниципального района: Новосельский филиал (п. Новосельский; Марфинский филиал (д. Марфино); Большекозоновский филиал (д. Большая Козона).

Обеспеченность населения учреждениями культуры составляет:

- учреждениями культурно-досугового типа (ДК) – 74% (250 посадочных мест при необходимых - 340);

- библиотеками – в части количества единиц хранения: 148% (16724 единицы хранения при нормативных – 11330 единицах).

Физическая культура и спорт.

Обеспеченность населения спортивными объектами является крайне низкой, что является одной из причин, не позволяющих в полной мере успешно осуществлять задачу оздоровления населения. Обеспеченность населения Новосельского СП спортивными сооружениями составляет:

- спортивными залами – 16% (Спортивный зал МОУ СОШ п. Новосельский, площадь - 128,4 м2);

- плоскостными сооружениями – 3% (Спортивные площадки: МОУ СОШ п. Новосельский, площадь - 288 м2; Муниципальное учреждение Администрация Новосельского сельского поселения, площадь - 210 м2. Муниципальное учреждение Администрация Новосельского сельского поселения (каток), площадь - 200 м2. Суммарно данные сооружения предоставляют площадь в размере 698 м2;

- плавательные бассейны в поселении отсутствуют.

Построена спортивная площадка под мотокросс в деревне Чернышево.

Очистка территории.

Вывоз ТБО из крупногабаритных контейнеров осуществляется один раз в неделю, из остальных контейнеров – один раз в месяц. ТБО вывозятся организацией «Доррос» на полигон ТБО Старорусского района.

Полигон расположен за бывшей д.Соболево по дороге на  д. Давыдово.

Проектная мощность полигона – 900,859 тыс.м3 уплотненных ТБО. Площадь полигона 58510 м2  (5,85 га). На 01.01.2012г. заполнение составляет 541,0 тыс.м3 уплотненных ТБО.

Объём ТБО учитывается в целом по району, так как все отходы IV  и V классов опасности утилизируются на полигоне Старорусского района.

В Старорусском районе согласно отчёта по форме 2-ТП (отходы) за 2010 год образовалось отходов производства и потребления всего 13429,209 т, в том числе:

- I класса опасности – 2,611 т

- II класса – 97, 338 т

- III класса – 154,546 т

- IV класса – 2 456,297 т

- V класса  - 10718,417 т

Отходы IV  и  V класса опасности утилизируются на указанном существующем полигоне хозяйственно-бытовых отходов от населения и предприятий.

Отходы I класса опасности составляют, в основном, отработанные ртутные лампы. Утилизацией и переработкой ртуть содержащих отходов в Новгородской области занимается ООО «Экологическое предприятие «Меркурий» Спб( представительство в Новгородской области).

Отходы II класса опасности были частично использованы в организации, занимающейся сбором отходов, частью обезврежены.

Отходы III класса частью были переданы для использования, частью переданы для захоронения другим организациям.

## 3.3. Инженерная инфраструктура

3.3.1. Водоснабжение

- В настоящее время источником водоснабжения жителей Новосельского СП являются артезианские скважины и шахтные колодцы.

В деревнях Большая Козона, Василевщина, Деревково, Марфино, Нагаткино, Подцепочье, Пробуждение, Соколово, Чириково, Яблоново, п.Новосельский имеется централизованная сеть водоснабжения:

д. Большая Козона:

Источником водоснабжения д. Большая Козона являются подземные воды. Отбор воды осуществляется из  двух артезианских скважин на которых установлены погружные насосы ЭЦВ, индивидуальных скважин и шахтных колодцев. Одна артезианская сважина находится на территории д. Скрипково.

Питьевая вода из  артезианских скважин по трубопроводам  насосами подается в резервуар водонапорной башни Из резервуара башни вода под поступает в тупиковую сеть хозяйственно-питьевого водопровода д. Большая Козона. На сетях водопровода установлены водоразборные колонки общего пользования.

Таблица 6

| Номер артезианской скважины | Глубина | Год бурения | Дебит | Географические координаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| н/д | 50 | н/д | н/д | В – 570 57/ 13// с.ш. L – 310 21/ 13// в.д. |

Водопроводные сооружения в сети: водопроводная сеть тупиковая из полиэтиленовых труб Ø 50 мм, с 13 пожарными гидрантами общая длинна сетей 3,7 км на обслуживании Администрации Новосельского сельского поселения и 5,4 км на балансе ООО «Водоканал».

д. Василевщина:

Источником водоснабжения д. Васильевщина являются подземные воды. Отбор воды осуществляется из  артезианской скважины на которой установлены погружные насосы ЭЦВ, индивидуальных скважин и шахтных колодцев.

Питьевая вода из  артезианской скважины по трубопроводам  насосами подается в резервуар водонапорной башни. Из резервуара башни вода под поступает в тупиковую сеть хозяйственно-питьевого водопровода д. Васильевщина. На сетях водопровода установлены водоразборные колонки общего пользования.

Таблица 7

| Номер артезианской скважины | Глубина | Год бурения | Дебит | Географические координаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2123 | 53 | 1985 | 0,35 л/с | В – 570 50/ 12// с.ш. L – 310 22/ 349// в.д. |

Водопроводные сооружения в сети: водонапорная башня тип ВБР-15У-9 (1985г. постройки) ёмкостью 15 м. куб.; водопроводная сеть тупиковая из полиэтиленовых труб Ø 50 мм, с 1 водозаборной колонкой общая длинна сетей 1,0 км.  Сети находятся на балансе Старорусского муниципального района.

д. Деревково:

Источником водоснабжения д. Деревково являются подземные воды. Отбор воды осуществляется из  артезианской скважины на которой установлены погружные насосы ЭЦВ, индивидуальных скважин и шахтных колодцев.

Питьевая вода из  артезианской скважины по трубопроводам  насосами подается в резервуар водонапорной башни.  Из резервуара башни вода поступает в тупиковую сеть хозяйственно-питьевого водопровода д. Деревково. На сетях водопровода установлены водоразборные колонки общего пользования.

Таблица 8

| Номер артезианской скважины | Глубина | Год бурения | Дебит | Географические координаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1748 | 28 | 1977 | 1,0 л/с | В – 570 55/ 23// с.ш. L – 310 22/ 08// в.д. |

Водопроводные сооружения в сети: водонапорная башня тип ВБР-15У-9 (1977г. постройки) ёмкостью 15 м. куб.; водопроводная сеть тупиковая из полиэтиленовых труб Ø 50 мм, с 1 водозаборной колонкой общая длинна сетей 0,9 км.  Сети находятся на балансе Старорусского муниципального района.

д. Марфино:

Источником водоснабжения д. Марфино являются подземные воды. Отбор воды осуществляется из  артезианской скважины на которой установлены погружные насосы ЭЦВ, индивидуальных скважин и шахтных колодцев.

Питьевая вода из  артезианской скважины по трубопроводам  насосами подается в резервуар водонапорной башни.  Из резервуара башни вода поступает в тупиковую сеть хозяйственно-питьевого водопровода д. Марфино. На сетях водопровода установлены водоразборные колонки общего пользования.

Таблица 9

| Номер артезианской скважины | Глубина | Год бурения | Дебит | Географические координаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2128 | 50 | 1985 | 1,0 л/с | В – 570 53/ 54// с.ш. L – 310 23/ 01// в.д. |

Водопроводные сооружения в сети: водонапорная башня тип ВБР-10У-9 (1985г. постройки) ёмкостью 10 м. куб.; водопроводная сеть тупиковая из полиэтиленовых труб Ø 50 мм, с 1 водозаборной колонкой общая длинна сетей 0,7 км.  Сети находятся на балансе Старорусского муниципального района.

д. Нагаткино:

Источником водоснабжения д. Нагаткино являются подземные воды. Отбор воды осуществляется из  артезианской скважины на которой установлены погружные насосы ЭЦВ, индивидуальных скважин и шахтных колодцев.

Питьевая вода из  артезианской скважины по трубопроводам  насосами подается в резервуар водонапорной башни.  Из резервуара башни вода поступает в тупиковую сеть хозяйственно-питьевого водопровода д. Нагаткино. На сетях водопровода установлены водоразборные колонки общего пользования.

Таблица 10

| Номер артезианской скважины | Глубина | Год бурения | Дебит | Географические координаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 926 | 64 | 1968 | н/д | В – 570 53/ 32// с.ш. L – 310 22/ 53// в.д. |
| 1875 | 50 | 1979 | 36,14 м.куб./сут | В – 570 53/ 24// с.ш. L – 310 23/ 13// в.д. |

Водопроводные сооружения в сети: 3 водонапорные башни; водопроводная сеть тупиковая из полиэтиленовых труб Ø 50 мм, с 1 пожарным гидрантом и  1 водозаборной колонкой, общая длинна сетей 2 км на балансе ООО «Невское», 1,404 км – ООО «Водоканал».

п. Новосельский:

Источником водоснабжения п. Новосельский являются подземные воды. Отбор воды осуществляется из четырёх артезианских скважин на которых установлены погружные насосы ЭЦВ, индивидуальных скважин и шахтных колодцев.

Питьевая вода из  артезианских скважин по трубопроводам  насосами подается в резервуар водонапорной башни.  Из резервуара башни вода поступает в тупиковую сеть хозяйственно-питьевого водопровода п. Новосельский. На сетях водопровода установлены водоразборные колонки общего пользования.

Таблица 11

| Номер артезианской скважины | Глубина | Год бурения | Дебит | Географические координаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1314-77 | 64 | 1977 | 0,7 л/с | В – 570 51/ 30// с.ш. L – 310 22/ 00// в.д. |
| 27 | 64 | 1956 | 0,7 л/с | В – 570 51/ 28// с.ш. L – 310 21/ 40// в.д. |
| Н-8-82 | 65 | 1982 | 0,7 л/с | В – 570 51/ 20// с.ш. L – 310 22/ 10// в.д. |
| 1928 | 52 | 1980 | 0,7 л/с | В – 570 51/ 25// с.ш. L – 310 22/ 25// в.д. |

Водопроводные сооружения в сети: водонапорная башня тип ВБР-25У-9 (ёмкостью 25 м. куб.; водопроводная сеть тупиковая из полиэтиленовых труб Ø 50 мм, с 1 пожарным гидрантом и  общая длинна сетей 4,65 км.  Сети находятся на балансе ООО МПЖКХ «НЖКС».

д. Подцепочье:

Источником водоснабжения д. Подцепочье являются подземные воды. Отбор воды осуществляется из  артезианской скважины на которой установлены погружные насосы ЭЦВ, индивидуальных скважин и шахтных колодцев.

Питьевая вода из  артезианской скважины по трубопроводам  насосами подается в резервуар водонапорной башни.  Из резервуара башни вода поступает в тупиковую сеть хозяйственно-питьевого водопровода д. Подцепочье. На сетях водопровода установлены водоразборные колонки общего пользования.

Таблица 12

| Номер артезианской скважины | Глубина | Год бурения | Дебит | Географические координаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2335 | 50 | 1990 | н/д | В – 570 50/ 35// с.ш. L – 310 21/ 23// в.д. |

Водопроводные сооружения в сети: водонапорная башня тип ВБР-10У-9 (1990г. постройки) ёмкостью 10 м. куб.; водопроводная сеть тупиковая из полиэтиленовых труб Ø 50 мм, с 1 водозаборной колонкой общая длинна сетей 1,1 км.  Сети находятся на балансе Старорусского муниципального района.

д. Пробуждение:

Источником водоснабжения д. Пробуждение являются подземные воды. Отбор воды осуществляется из  артезианской скважины на которой установлены погружные насосы ЭЦВ, индивидуальных скважин и шахтных колодцев.

Питьевая вода из  артезианской скважины по трубопроводам  насосами подается в резервуар водонапорной башни.  Из резервуара башни вода поступает в тупиковую сеть хозяйственно-питьевого водопровода д. Пробуждение. На сетях водопровода установлены водоразборные колонки общего пользования.

Таблица 13

| Номер артезианской скважины | Глубина | Год бурения | Дебит | Географические координаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 411 | 80 | 1963 | 2,0 л/с | В – 570 45/ 43// с.ш. L – 310 23/ 41// в.д. |

Водопроводные сооружения в сети: водонапорная башня тип ВБР-10У-9 (1963г. постройки) ёмкостью 10 м. куб.; водопроводная сеть тупиковая из полиэтиленовых труб Ø 50 мм, с  1 водозаборной колонкой общая длинна сетей 2,5 км.  Сети находятся на балансе Старорусского муниципального района.

д.Соколово:

Источником водоснабжения д. Соколово являются подземные воды. Отбор воды осуществляется из  артезианской скважины на которой установлены погружные насосы ЭЦВ, индивидуальных скважин и шахтных колодцев.

Питьевая вода из  артезианской скважины по трубопроводам  насосами подается в резервуар водонапорной башни.  Из резервуара башни вода поступает в тупиковую сеть хозяйственно-питьевого водопровода д. Соколово. На сетях водопровода установлены водоразборные колонки общего пользования.

Таблица 14

| Номер артезианской скважины | Глубина | Год бурения | Дебит | Географические координаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №1755 | 72 | 1977 | 2,0 л/с | В – 580 50/ 29// с.ш. L – 340 59/ 31// в.д. |

Водопроводные сооружения в сети: водонапорная башня тип ВБР-10У-9 (1977г. постройки) ёмкостью 15 м. куб.; водопроводная сеть тупиковая из полиэтиленовых труб Ø 50 мм.  Сети находятся на балансе Новосельского сельского поселения.

д.Теремово:

Источником водоснабжения д. Теремово осуществляется из  индивидуальных скважин и шахтных колодцев.

В д. Теремово имеется неработающая система водоснабжения.

Таблица 15

| Номер артезианской скважины | Глубина | Год бурения | Дебит | Географические координаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Н-15-84 | 67 | 1984 | л/с | В – 580 50/ 29// с.ш. L – 340 59/ 31// в.д. |

Водопроводные сооружения в сети: водонапорная башня тип ВБР-10У-9 (1984г. постройки) ёмкостью 15 м. куб.; водопроводная сеть тупиковая из полиэтиленовых труб Ø 50 мм, пожарный гидрант отсутствует и  2 водозаборными колонками, имеется пожарный водоем, общая длинна сетей 1,0 км.  Сети находятся на балансе Новосельского сельского поселения -  свидетельство о регистрации прав отсутствует. Артезианская скважина заглушена. Сети не используются.

д. Чириково:

Источником водоснабжения д. Чириково являются подземные воды. Отбор воды осуществляется из  артезианской скважины на которой установлены погружные насосы ЭЦВ, индивидуальных скважин и шахтных колодцев.

Питьевая вода из  артезианской скважины по трубопроводам  насосами подается в резервуар водонапорной башни.  Из резервуара башни вода поступает в тупиковую сеть хозяйственно-питьевого водопровода д. Чириково. На сетях водопровода установлены водоразборные колонки общего пользования.

Таблица 16

| Номер артезианской скважины | Глубина | Год бурения | Дебит | Географические координаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1749 | 41 | 1977 | 1,0 л/с | В – 570 55/ 51// с.ш. L – 310 22/ 02// в.д. |

Водопроводные сооружения в сети: водонапорная башня тип ВБР-15У-9 (1977г. постройки) ёмкостью 15 м. куб.; водопроводная сеть тупиковая из полиэтиленовых труб Ø 50 мм, с 1 водозаборной колонкой общая длинна сетей 0,85 км.  Сети находятся на балансе Старорусского муниципального района.

д.Яблоново:

Источником водоснабжения д. Яблоново являются подземные воды. Отбор воды осуществляется из  артезианской скважины на которой установлены погружные насосы ЭЦВ, индивидуальных скважин и шахтных колодцев.

Питьевая вода из  артезианской скважины по трубопроводам  насосами подается в резервуар водонапорной башни.  Из резервуара башни вода поступает в тупиковую сеть хозяйственно-питьевого водопровода д. Яблоново. На сетях водопровода установлены водоразборные колонки общего пользования.

Таблица 17

| Номер артезианской скважины | Глубина | Год бурения | Дебит | Географические координаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| н/д | 53 | 1985 | н/д | В – 570 51/ 57// с.ш. L – 310 22/ 35// в.д. |

Водопроводные сооружения в сети: водонапорная башня тип ВБР-15У-9 (1985г. постройки) ёмкостью 15 м. куб.; водопроводная сеть тупиковая из полиэтиленовых труб Ø 50 мм, с 2 водозаборными колонками общая длинна сетей 1,25 км.  Сети находятся на балансе Старорусского муниципального района.

В остальных населённых пунктах сети хозяйственно-питьевого водопровода отсутствуют. Отбор воды населением осуществляется из шахтных колодцев общего и частного пользования.

Пожаротушение в деревнях Большая Козона, Нагаткино и в п.Новосельский осуществляется от пожарных гидрантов, расположенных на водопроводных сетях этих деревень, а в деревнях Яблоново, Подцепочье, Чириково, Нагаткино, Пробуждение – от пожарных водоёмов, расположенных на территории деревень.

Общая протяженность сетей водоснабжения составляет 26,516 км.

Пожаротушение в деревнях Большая Козона, Нагаткино и в п.Новосельский осуществляется от пожарных гидрантов, расположенных на водопроводных сетях этих деревень, а в деревнях Яблоново, Подцепочье, Чириково, Нагаткино, Пробуждение – от пожарных водоёмов, расположенных на территории деревень.

- Водопотребление существующей застройки Новосельского СП составляет 327,12м3/сут.

Нормы водопотребления приняты в соответствии с СНиП 2.04.01.85* и СНиП 2.04.02.-84*.

Расходы воды на пожаротушение приняты по СП 8.13130.2009 и СП 10.13130.2009 и составляют:

- на наружное – 15л/с;

- на внутреннее – 2х2,5 = 5 л/с

Время тушения пожара –  в течение трёх часов, количество пожаров - 1.

3.3.2. Водоотведение

Обслуживание централизованной системы канализации производит ООО «МП ЖКХ НЖКС» «Водоканал г.Старая Русса»

В настоящее время централизованная система хозяйственно-бытовой канализации имеется только в д. Большая Козона, д. Нагаткино, п. Новосельский. В других деревнях Новосельского СП сетей канализации не имеется. Жилые дома в них оборудованы выгребными ямами, с вывозом нечистот ассенизационными машинами.

д. Большая Козона

Сточные воды от жилых домов и общественных зданий д. Большая Козона по самотечному коллектору, протяженностью 1,8 км, поступают на КНС, которая находится на балансе Филиала ООО «МП ЖКХ НЖКС» «Водоканал г.Старая Русса», откуда насосами перекачиваются на биологические очистные сооружения г.Старая Русса. Производительность очистных сооружений составляет 20,4тыс м3/сут.

д. Нагаткино

Сточные воды от жилых домов и общественных зданий д. Нагаткино по самотечному коллектору протяженностью 1,7 км поступают на КНС, которая находится на балансе Филиала ООО «МП ЖКХ НЖКС» «Водоканал г.Старая Русса», откуда насосами перекачиваются на биологические очистные сооружения д.Нагаткино. Производительность очистных сооружений составляет 0,05 тыс м3/сут.

Очистные сооружения:

Проектная мощность:  0.05 тыс. м3/сут

Год ввода в эксплуатацию: 1988 год

п.Новосельский

Сточные воды от жилых домов и общественных зданий п. Новосельский по самотечному коллектору, протяженностью 1,862 км, поступают на КНС, которая находится на балансе Филиала ООО «МП ЖКХ НЖКС» «Водоканал г.Старая Русса», откуда насосами перекачиваются на биологические очистные сооружения п. Новосельский. Производительность очистных сооружений составляет 0,4тыс м3/сут.

Биологические очистные сооружения:

Проектная мощность:  0.4 тыс. м3/сут

Год ввода в эксплуатацию: 1988 год

Очистка сточных вод производится на очистных сооружениях биологической очистки по следующей технологической схеме:

- механическая очистка (приемная камера с решеткой ручной очистки, иловые карты);

- реагентная обработка сточных вод;

- биологическая очистка (аэратенки, вторичные отстойники);

- доочистка на фильтрах с плавающей загрузкой;

- дезинфекция очищенных стоков с помощью ультрафиолетовых ламп.

3.3.3. Электроснабжение

Электроснабжение Новосельского СП выполняется от сетей филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Новгородэнерго» Старорусские электрические сети, Старорусский РЭС.

Линии 10 кВ, питающие Новосельское СП:

- линия № 2 ПС «Теремово» с трансформаторной мощностью 685 кВА питает населенные пункты Ратча, Пробуждение, Бор, Каменка, Лосытино;

- линия № 3 ПС «Теремово» с трансформаторной мощностью 150 кВА питает населенные пункты Севриково, Медведево, Глухая Горушка;

- линия № 5 ПС «Теремово» с трансформаторной мощностью 1213 кВА питает населенные пункты Новосельский, Подцепочье, Васильевщина, Ожедово, асфальтобетонный завод (АБЗ), Санаковщина, Горбовастица, Теремово, Соколово;

- линия № 6 ПС «Теремово» с трансформаторной мощностью 223 кВА питает населенные пункты Зуи, Цапово, Ищино, Жуково, Борок, Семкина Горушка и Козлово;

- линия № 10 ПС «Медниково» с трансформаторной мощностью 2723 кВА из них Новосельское СП 2306 кВА питает населенные пункты Большая Козона, Новосельский, Садовая, Нагаткино, Яблоново, Марфино, Деревково, Чириково;

- линия № 1 ПС 35/10 «Новосельский» с трансформаторной мощностью 400 кВА питает населенный пункт Новосельский;

- линия № 10 ПС «Русса» с трансформаторной мощностью 2338 кВА из них Новосельское СП 908 кВА питает населенныйе пункт Большая Козона.

Линии, питающие Новосельское СП выполнены проводами АС-70, АС-50, АС-35, что соответствует нормам, и проводами АС-16 протяженностью 5,36 км, А-25 протяженностью 15,56 км, А-50 протяженностью 32,62 км и Ан-35 протяженностью 0,7 км, которые должны заменяться на провода марки АС-35, АС-50, А-70 или СИП-3.

Данные по расчетным существующим нагрузкам сведены в таблицу.

Таблица 18

| № п/п | Наименование линии | Расчетная нагрузка, кВА |
| --- | --- | --- |
| 1 | Линия № 2 ПС «Теремово», 6 трансформаторов К=0,8 | 548 |
| 2 | Линия № 3 ПС «Теремово», 3 трансформатора, К=0,85 | 127 |
| 3 | Линия № 5 ПС «Теремово», 9 трансформаторов, К=0,8 | 970 |
| 4 | Линия № 6 ПС «Теремово», 6 трансформаторов, К=0,8 | 178 |
| 5 | Линия № 10 ПС «Медниково», 15 трансформаторов, К=0,75 | 1729 |
| 6 | Линия № 1 ПС «Новосельский», 1 трансформатор, К=1,0 | 400 |
| 7 | Линия № 10 ПС «Русса», 7 трансформаторов, К=0,8 | 726 |
|  | В том числе коммунально-бытовая нагрузка на существующих участках: | 1155 |

3.3.4. Теплоснабжение

Централизованным теплоснабжением от трех котельных на газообразном топливе обеспечиваются:

-жилые дома и учреждения здравоохранения деревни Большая Козона, установленная мощность котельной 11,01Гкал/час,

-муниципальные общеобразовательные учреждения деревни Нагаткино, установленная мощность котельной 0,44Гкал/час,

-жилые дома и здания административного значения поселка Новосельский, установленная мощность котельной 5,1 Гкал/час.

Суммарная  мощность котельных составляет 16,55 Гкал/ч.

Теплоснабжение остальных населенных пунктов поселения организовано за счет печей на твердом топливе.

3.3.5. Газоснабжение

По территории Новосельского СП от  ГРС  «Старая Русса»  до поселка Новосельский проходит газопровод среднего давления (до 0,3МПа). Газопровод Ǿ273мм, проходит до деревни Большая Козона,  далее Ǿ159мм.

Природным газом обеспечены:

-деревня Большая Козона,

- деревня Деревково,

-деревня Нагаткино,

-поселок Новосельский,

- деревня Подцепочье,

- деревня Чириково,

-деревня Яблоново

Жители остальных населенных пунктов пользуются сжиженным газом.

3.3.6. Связь

Населенные пункты Новосельского СП имеют сети телефона с вводами в общественные здания и жилые дома, также имеются сети сотовой связи.

Почтовые отделения связи имеются на территории поселения в п. Новосельский, д. Теремово.

## 3.4. Транспортная инфраструктура

Транспортная инфраструктура на территории поселения отмечена объектами и линейными сооружениями автомобильного транспорта.

Общая протяженность уличной сети по территории  Новосельского сельского поселения составляет – 85,91 км; ширина покрытия – 6 м.

Протяжение улиц с твердым покрытием – 26,11 км.

Параметры автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения

Таблица 19

| Наименование автодороги | Протяжен-ность ( км) | Тип покрытия |  |  | Тех. категория |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Асфальто-бетон | гравий | грунт | II | III | IV | V | вне кат. |
| Шимск-Старая Русса-Локня-Великие Луки | 55,996 | 55,996 |  |  | 34,405 | 16,317 | 5,274 |  |  |
| Марфино-Пенно | 1,1 | 0,25 | 0,85 |  |  |  |  | 1,1 |  |
| Марфино-Приплекино | 2,838 | 0,212 | 2,626 |  |  |  |  | 2,838 |  |
| Новосельский-Василевщина | 2,08 | 2,08 |  |  |  |  |  | 2,08 |  |
| Подъезд к д. Большая Козона | 1,6 | 1,6 |  |  |  |  |  | 1,6 |  |
| Подъезд к д. Нагаткино | 0,43 | 0,43 |  |  |  |  |  | 0,43 |  |
| Подъезд к д. Севриково | 3,0 | 0,2 | 2,8 |  |  |  |  | 3,0 |  |
| Подъезд к д. Чириково | 1,0 | 0,1 | 0,9 |  |  |  |  | 1,0 |  |
| Пробуждение-Бор | 2,27 | 2,27 |  |  |  |  |  | 2,27 |  |
| Ратча-Лосытино | 2,0 |  | 2,0 |  |  |  |  | 2,0 |  |
| Санаковщина-Пробуждение | 5,417 | 5,417 |  |  |  |  | 5,417 |  |  |
| Севриково-Борок-Козлово | 11,404 | 0,106 | 6,252 | 5,046 |  |  |  | 6,358 | 5,046 |
| Соколово-Ожедово | 4,123 |  |  | 4,123 |  |  |  | 4,123 |  |
| Подъезд к д. Глухая Горушка | 1,04 |  | 0,54 | 0,5 |  |  |  | 0,54 | 0,5 |
| Подъезд к д. Деревково | 1,5 | 1,5 |  |  |  |  |  | 1,5 |  |
| Подъезд к д. Медведово | 0,87 | 0,87 |  |  |  |  |  | 0,87 |  |
| Итого | 96,668 | 71,031 | 15,968 | 9,669 | 34,405 | 16,317 | 10,691 | 29,709 | 5,546 |

Основные автодороги на пересечении с естественными преградами (реки и пр.) оборудованы мостовыми сооружениями.

Гаражных комплексов в Новосельском СП нет.

В населенные пункты организованы пригородные автобусные маршруты.

Интенсивность автобусного движения недостаточна. Остановки не везде оборудованы павильонами.

Железнодорожный транспорт

Железнодорожный транспорт отсутствует.

Воздушный транспорт

Воздушный транспорт неразвит.

Водный транспорт

Речной транспорт отсутствует. Местное население имеет личные лодки.

Трубопроводный транспорт

Трубопроводный транспорт представлен магистральным газопроводом высокого давления 5,5 мПа  и распределительным газопроводом.

## 3.5. Списки объектов культурного наследия

Наличие культурно-исторических достопримечательностей является дополнительным условием формирования благоприятной рекреационной обстановки. Историко - культурный каркас представляют монастырские комплексы, храмы, исторические поселения, памятники истории, археологии, архитектуры и искусства, богатое наследие нематериального и устного творчества.

К памятникам истории и культуры в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятники истории и культуры) народов РФ» относятся:

памятники истории - здания, сооружения, памятные места и предметы, связанные с важнейшими историческими событиями в жизни народа, развитием общества и государства, революционным движением, с Великой Октябрьской социалистической революцией, Гражданской и Великой Отечественной войнами, социалистическим и коммунистическим строительством, укреплением международной солидарности, а также с развитием науки и техники, культуры и быта народов, с жизнью выдающихся политических, государственных, военных деятелей, народных героев, деятелей науки, литературы и искусства; захоронения погибших за свободу и независимость Родины;

памятники археологии - городища, курганы, остатки древних поселений, укреплений, производств, каналов, дорог, древние места захоронений, каменные изваяния, лабиринты, наскальные изображения, старинные предметы, участки исторического культурного слоя древних населенных пунктов;

памятники градостроительства и архитектуры - архитектурные ансамбли и комплексы, исторические центры, кремли, кварталы, площади, улицы, набережные, остатки древней планировки и застройки городов и других населенных пунктов; сооружения гражданской, промышленной, военной, культовой архитектуры, народного зодчества, а также связанные с ними произведения монументального, изобразительного, декоративно-прикладного, садово-паркового искусства, природные ландшафты;

памятники искусства - произведения монументального, изобразительного, декоративно-прикладного и иных видов искусства;

документальные памятники - акты органов государственной власти и органов государственного управления, другие письменные и графические документы, кинофотодокументы и звукозаписи, а также древние и другие рукописи и архивы, записи фольклора и музыки, редкие печатные издания.

Историко-культурный каркас поселения представлен объектами культурного наследия.

Перечень объектов культурного наследия на территории

Новосельского сельского поселения федерального значения

Таблица 20

| Код объекта | № п/п | Наименование памятника | Датировка | Адрес и местонахождение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. | Группа сопок (2 насыпи) |  | д. Марфино, ЮЗ окраина |
|  | 2. | Жальник |  | д. Марфино, западная окраина |
|  | 3. | Сопка |  | д. Нагаткино, правый берег р.Порусьи |
|  | 4. | Курган |  | д. Нагаткино, правый берег р.Порусьи |
|  | 5. | Сопка |  | д. Подцепочье, восточная окраина, левый берег р.Порусьи |
|  | 6. | Селище |  | д. Подцепочье, к востоку от сопки |
|  | 7. | Сопка I |  | д. Чириково, 0,5 км СЗ, на левом берегу р.Порусьи |

Перечень памятников истории, увековечивающих события Великой Отечественной войны на территории Новосельского сельского поселения

Таблица 21

| № п/п | Наименование памятника и датировка | Адрес и местонахождение | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Братская могила советских воинов | 1941-1944 гг., 1950-1960 гг. | Старорусский район, д. Бор |
| 2 | Место боев 3 Гвардейской воздушно-десантной дивизии | 1943 г., 1985 г. | Старорусский район, д. Глухая Горушка |
| 3 | Кладбище советских воинов | 1941-1944 гг. | Старорусский район, д. Марфино, 0,5 км западнее деревни |
| 4 | Братская могила советских воинов | 1942-1944 гг. | Старорусский район, д. Ожедово, 1 км к югу от деревни |
| 5 | Братская могила советских воинов | 1942-1943 гг. | Старорусский район, д. Пробуждение, 1,5 км от деревни |
| 6 | Братская могила советских воинов | 1942-1944 гг. | Старорусский район, д. Пробуждение, гражданское кладбище |
| 7 | Кладбище советских воинов | 1942-1944 гг. | Старорусский район, д. Соколово (мест. Байново) |
| 8 | Кладбище советских воинов | 1942-1944 гг., 1950-1960 гг. | Старорусский район, д. Цапово, 1,5 км к югу от деревни |
| 9 | Стела на переднем крае обороны подразделения 46 Отдельной бригады | 1942 г. | Старорусский район, д. Чириково |
| 10 | Братская могила советских воинов | 1942-1944 гг. | Старорусский район, д. Яблоново, гражданское кладбище |

Перечень выявленных объектов культурного наследия на территории

Новосельского сельского поселения

Таблица 22

| № п/п | Наименование памятника | Датировка | Адрес и местонахождение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сопка II | VIII-X вв. | д.Чириково, центр деревни |

В соответствии с требованиями федерального закона от 25.06.2002г. №73-ФЗ «Об объектах культурного значения (памятниках истории и культуры) народов РФ», закона Новгородской области от 05.01.2004г. №226-ОЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) на территории Новгородской области » и Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.09.2015г. №972, и  «Положение о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации», утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.09.2015 года №972, выполнение любой хозяйственной деятельности на земельных участках, прилегающих к вышеперечисленным памятникам должно быть предварительно согласовано с региональным органом охраны объектов культурного наследия.

## 3.6. Особо охраняемые природные территории (ООПТ)

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 14 марта 1995 года №33-ФЗ особо охраняемые природные территории (ООПТ) – участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решениями органов государственной власти полностью или частично из хозяйственного использования и для которых установлен режим особой охраны. Особо охраняемые природные территории относятся к объектам общенационального достояния.

В 2015 году на территории Новосельского сельского поселения расположен один памятник природы регионального значения (таблица 23).

Памятники природы регионального значения на

территории Новосельского сельского поселения

Таблица 23

| № п/п | Название памятника природы | Правовой акт об образовании ООПТ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ландшафтный парк «Дубрава» у д. Подцепочье | Решение исполнительного комитета Новгородского областного Совета народных депутатов от 29.04.1988г. №141 «Об отнесении природных объектов к государственным памятникам природы местного значения» Постановление Администрации Новгородской области от 10 декабря 2001 года №387 «О памятниках природы регионального значения в Волотовском, Солецком, Старорусском, Шимском районах» |

Ландшафтный парк «Дубрава» у д. Подцепочье - дубравы имеют значение как типичный участок пойменных дубрав в Приильменской низменности. Общее состояние дубравы удовлетворительное, она испытывает сильное антропогенное воздействие.

Географические координаты: φ 570 50´ 45´´, τ 310 21´ 18´´.

Приильменская низменность, на правом берегу р. Велья у ее впадения в р. Порусью.  Северная граница – проходит по устью р. Велья, южная – проселочная дорога, восточная – земли сельскохозяйственного назначения, западная – р. Велья

Общая площадь 30 га.

Запрещается: ходьба и езда вне маркированных путей, отвод земель под садово-огородные участки, применение ядохимикатов, постройка каких-либо объектов, повреждение отдельных форм рельефа, добыча полезных ископаемых, погребение объекта отвалами, свалками, механическое загрязнение, изменение гидрологического режима, выпас скота, мелиоративные работы.

Ландшафтный парк «Дубрава» у д. Подцепочье - Типичная пойменная дубрава с примесью осины и березы, тип леса травяно-таволговый, наблюдаются заросли крушины. Много усохших деревьев. Наблюдается поражение мучнистой росой. Относительно мало дубового подроста. В травяном покрове преобладает щитовник австрийский, гребенчатый, ландыш, костяника, вейник тростниковидный, молиния голубая, хмель.

## 3.7. Перечень мероприятий по сохранению объектов культурного наследия

В соответствии с ФЗ РФ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25 июня 2002 года №73-ФЗ объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации представляют собой уникальную ценность для всего многонационального народа Российской Федерации и являются неотъемлемой частью всемирного культурного наследия.

В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия.

В целях одновременного обеспечения сохранности нескольких объектов культурного наследия в их исторической среде допускается установление для данных объектов культурного наследия единой охранной зоны, единой зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности и единой зоны охраняемого природного ландшафта (далее - объединенная зона охраны объектов культурного наследия).

Границы зон охраны объектов культурного наследия, отнесенных к особо ценным объектам культурного наследия народов Российской Федерации, объектов культурного наследия, включенных в Список всемирного наследия, особые режимы использования земель в границах территорий данных зон и требования к градостроительным регламентам в границах территорий данных зон утверждаются федеральным органом охраны объектов культурного наследия на основании проектов зон охраны таких объектов культурного наследия с учетом представляемого соответствующим региональным органом охраны объектов культурного наследия в федеральный орган охраны объектов культурного наследия заключения.

В соответствии с требованиями Положения о зонах охраны объекта культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.0.94.2015 № 972, установлен порядок разработки проектов зон охраны объекта культурного наследия, требования к режимам использования земель и градостроительным регламентам в границах данных зон.

## 3.8. Градостроительные ограничения

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы

Водоохранные зоны устанавливаются для поддержания водных объектов в состоянии, соответствующем экологическим требованиям, для предотвращения загрязнения, засорения, заиления и истощения поверхностных вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира. Водоохранной зоной является территория, прилегающая к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Градостроительный регламент использования земельных участков, находящихся в водоохранных зонах, прибрежных защитных полосах устанавливается с учетом требований Водного кодекса Российской Федерации.

За пределами территорий городов и других населенных пунктов ширина водоохранной зоны рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и ширина их прибрежной защитной полосы устанавливаются от соответствующей береговой линии, а ширина водоохранной зоны морей и ширина их прибрежной защитной полосы - от линии максимального прилива. При наличии ливневой канализации и набережных границы прибрежных защитных полос этих водных объектов совпадают с парапетами набережных, ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной.

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

1) до десяти километров - в размере пятидесяти метров;

2) от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров;

3) от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров.

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.

Для расположенных в границах болот проточных и сточных озер и соответствующих водотоков ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина прибрежной защитной полосы озера, водохранилища, имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, зимовки рыб и других водных биологических ресурсов), устанавливается в размере двухсот метров независимо от уклона прилегающих земель.

В водоохранных зонах и прибрежных защитных полосах водных объектов устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности согласно п.п. 15,16,17 ст.65 Водного кодекса Р.Ф. от 03.06.2006г. №74-ФЗ (ред. от 31.12.2014г.).

В границах водоохранных зон запрещается:

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах".

В границах прибрежных защитных полос наряду с вышеуказанными ограничениями запрещается:

1. распашка земель;

2. размещение отвалов размываемых грунтов;

3. выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Согласно ч.3 п.3 ст.67.1 Водного кодекса Р.Ф. от 03.06.2006г. №74-ФЗ (ред. от 31.12.2014г.)

В границах зон затопления, подтопления запрещаются:

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами.

Санитарно-защитные зоны

В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Федеральным Законом  «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ, вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека  устанавливается специальная территория  с особым режимом использования (санитарно-защитная зона (СЗЗ), размер которой  обеспечивает уменьшение  воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического)  до значений, установленных гигиеническими нормативами. По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

Для объектов, являющихся источниками воздействия на среду обитания, разрабатывается проект обоснования размера санитарно-защитной зоны. Размер санитарно-защитной зоны для групп промышленных объектов и производств или промышленного узла (комплекса) устанавливается с учетом суммарных выбросов и физического воздействия источников промышленных объектов и производств, входящих в промышленную зону, промышленный узел (комплекс). Для них устанавливается единая расчетная санитарно-защитная зона, и после подтверждения расчетных параметров данными натурных исследований и измерений, оценки риска для здоровья населения окончательно устанавливается размер санитарно-защитной зоны.

В санитарно-защитной зоне не допускается размещать:  жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также других  территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания;  спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и  детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.

Санитарно-защитные зоны предприятий разных классов опасности устанавливаются в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов", утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 25 сентября 2007 г. N 74 г. Москва.

Особо охраняемые природные территорий.

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) – это территории, которые выделены для сохранения экологического равновесия биосферы и ее подразделений, ландшафтного и биологического разнообразия, а также среды жизни и здоровья людей и любое их использование регулируется действующим природоохранительным законодательством.

С учетом особенностей режима особо охраняемых природных территорий и статуса, находящихся на них природоохранных учреждений различаются следующие категории указанных территорий: государственные природные заповедники; национальные парки; природные парки; государственные природные заказники; памятники природы; дендрологические парки и ботанические сады; лечебно-оздоровительные местности и курорты.

Государственные природные заповедники являются природоохранными, научно-исследовательскими и эколого-просветительскими учреждениями, имеющими целью сохранение и изучение естественного хода природных процессов и явлений, генетического фонда растительного и животного мира, отдельных видов и сообществ растений и животных, типичных и уникальных экологических систем.

На территории государственного природного заповедника запрещается любая деятельность, противоречащая задачам государственного природного заповедника и режиму особой охраны его территории, установленному в положении о данном государственном природном заповеднике.

На прилегающих к территориям государственных природных заповедников участках земли и водного пространства создаются охранные зоны с ограниченным режимом природопользования.

Национальные парки являются природоохранными, эколого-просветительскими и научно-исследовательскими учреждениями, территории (акватории) которых включают в себя природные комплексы и объекты, имеющие особую экологическую, историческую и эстетическую ценность, и предназначены для использования в природоохранных, просветительских, научных и культурных целях и для регулируемого туризма. В отдельных случаях в границах национальных парков могут находиться земельные участки иных пользователей, а также собственников. Земля, водные объекты, недра, растительный и животный мир, находящиеся на территории национальных парков, предоставляются в пользование (владение) национальным паркам на правах, предусмотренных федеральными законами.

Вокруг национального парка создается охранная зона с ограниченным режимом природопользования. На территориях национальных парков устанавливается дифференцированный режим особой охраны с учетом их природных, историко-культурных и иных особенностей. На территориях национальных парков запрещается любая деятельность, которая может нанести ущерб природным комплексам и объектам растительного и животного мира, культурно-историческим объектам и которая противоречит целям и задачам национального парка. На землях, включенных в границы национального парка без изъятия из хозяйственной эксплуатации, ограничиваются расширение и строительство новых хозяйственных объектов.

Природные парки являются природоохранными рекреационными учреждениями, находящимися в ведении субъектов Российской Федерации, территории (акватории) которых включают в себя природные комплексы и объекты, имеющие значительную экологическую и эстетическую ценность, и предназначены для использования в природоохранных, просветительских и рекреационных целях.

На территориях природных парков устанавливаются различные режимы особой охраны и использования в зависимости от экологической и рекреационной ценности природных участков.

Исходя из этого, на территориях природных парков могут быть выделены природоохранные, рекреационные, агрохозяйственные и иные функциональные зоны, включая зоны охраны историко-культурных комплексов и объектов.

На территориях природных парков запрещается деятельность, влекущая за собой изменение исторически сложившегося природного ландшафта, снижение или уничтожение экологических, эстетических и рекреационных качеств природных парков, нарушение режима содержания памятников истории и культуры.

В границах природных парков могут быть запрещены или ограничены виды деятельности, влекущие за собой снижение экологической, эстетической, культурной и рекреационной ценности их территорий.

В          соответствии          с         положениями           Федерального    закона  от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» государственными природными заказниками являются территории (акватории), имеющие особое значение для сохранения или восстановления природных комплексов или их компонентов и поддержания экологического баланса.

Объявление территории государственным природным заказником допускается как с изъятием, так и без изъятия у пользователей, владельцев и собственников земельных участков.

На территориях государственных природных заказников постоянно или временно запрещается или ограничивается любая деятельность, если она противоречит целям создания государственных природных заказников или причиняет вред природным комплексам и их компонентам.

Задачи и особенности режима особой охраны территории конкретного государственного природного заказника федерального значения определяются положением о нем, утверждаемым федеральным органом исполнительной власти в области охраны окружающей среды. Задачи и особенности режима особой охраны конкретного государственного природного заказника регионального значения определяются органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, принявшими решение о создании этого государственного природного заказника.

Положениями Федерального закона от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» установлено, что памятники природы могут быть федерального, регионального значения. Природные объекты и комплексы объявляются памятниками природы федерального значения, а территории, занятые ими, - особо охраняемыми природными территориями федерального значения Правительством Российской Федерации по представлению федеральных органов исполнительной власти в области охраны окружающей среды. Природные объекты и комплексы объявляются памятниками природы регионального значения, а территории, занятые ими, - особо охраняемыми природными территориями регионального значения соответствующими органами государственной власти субъектов Российской Федерации.

Органы государственной власти Российской Федерации и органы государственной власти субъектов Российской Федерации утверждают границы и определяют режим особой охраны территорий памятников природы, находящихся в их ведении.

Объявление природных комплексов и объектов памятниками природы, а территорий, занятых ими, территориями памятников природы допускается с изъятием занимаемых ими земельных участков у собственников, владельцев и пользователей этих участков.

Границы охранных зон памятников природы и режим особой охраны территорий памятников природы в правилах устанавливаются на основе паспортов памятников природы.

Дендрологические парки и ботанические сады являются природоохранными учреждениями, в задачи которых входит создание специальных коллекций растений в целях сохранения разнообразия и обогащения растительного мира, а также осуществление научной, учебной и просветительской деятельности.

Территории дендрологических парков и ботанических садов предназначаются только для выполнения их прямых задач, при этом земельные участки передаются в бессрочное (постоянное) пользование дендрологическим паркам, ботаническим садам, а также научно - исследовательским или образовательным учреждениям, в ведении которых находятся дендрологические парки и ботанические сады.

Дендрологические парки и ботанические сады могут быть федерального, регионального значения и образуются соответственно решениями исполнительных органов государственной власти Российской Федерации или представительных и исполнительных органов государственной власти соответствующих субъектов Российской Федерации.

На территориях дендрологических парков и ботанических садов запрещается всякая деятельность, не связанная с выполнением их задач и влекущая за собой нарушение сохранности флористических объектов.

Территории (акватории), пригодные для организации лечения и профилактики заболеваний, а также отдыха населения и обладающие природными лечебными ресурсами (минеральные воды, лечебные грязи, рапа лиманов и озер, лечебный климат, пляжи, части акваторий и внутренних морей, другие природные объекты и условия), могут быть отнесены к лечебно-оздоровительным местностям.

Лечебно-оздоровительные местности и курорты могут иметь федеральное, региональное или местное значение. Отнесение территорий (акваторий) к лечебно-оздоровительным местностям и курортам осуществляется в порядке, устанавливаемом Федеральным законом о природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах. В границах лечебно-оздоровительных местностей и курортов запрещается (ограничивается) деятельность, которая может привести к ухудшению качества и истощению природных ресурсов и объектов, обладающих лечебными свойствами.

В целях сохранения природных факторов, благоприятных для организации лечения и профилактики заболеваний населения, на территориях лечебно-оздоровительных местностей и курортов организуются округа санитарной или горно-санитарной охраны.

Порядок организации округов санитарной и горно-санитарной охраны и особенности режима их функционирования определяются Правительством Российской Федерации и органами государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом о природных лечебных ресурсах, лечебно–оздоровительных местностях и курортах.

Зоны охраны объектов культурного наследия

В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия.

В целях одновременного обеспечения сохранности нескольких объектов культурного наследия в их исторической среде допускается установление для данных объектов культурного наследия единой охранной зоны, единой зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности и единой зоны охраняемого природного ландшафта (далее - объединенная зона охраны объектов культурного наследия).

Состав объединенной зоны охраны объектов культурного наследия определяется проектом объединенной зоны охраны объектов культурного наследия.

Требование об установлении зон охраны объекта культурного наследия к выявленному объекту культурного наследия не предъявляется.

Охранная зона - территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности - территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, ограничивающий строительство и хозяйственную деятельность, определяются требования к реконструкции существующих зданий и сооружений.

Зона охраняемого природного ландшафта - территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, запрещающий или ограничивающий хозяйственную деятельность, строительство и реконструкцию существующих зданий и сооружений в целях сохранения (регенерации) природного ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса и открытые пространства, связанные композиционно с объектами культурного наследия.

Границы зон охраны объектов культурного наследия, отнесенных к особо ценным объектам культурного наследия народов Российской Федерации, объектов культурного наследия, включенных в Список всемирного наследия, особые режимы использования земель в границах территорий данных зон и требования к градостроительным регламентам в границах территорий данных зон утверждаются федеральным органом охраны объектов культурного наследия на основании проектов зон охраны таких объектов культурного наследия с учетом представляемого соответствующим региональным органом охраны объектов культурного наследия в федеральный орган охраны объектов культурного наследия заключения.

Границы зон охраны объектов культурного наследия, в том числе границы объединенной зоны охраны объектов культурного наследия (за исключением границ зон охраны особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации и объектов культурного наследия, включенных в Список всемирного наследия), особые режимы использования земель в границах территорий данных зон и требования к градостроительным регламентам в границах территорий данных зон утверждаются на основании проектов зон охраны объектов культурного наследия в отношении объектов культурного наследия федерального значения либо проекта объединенной зоны охраны объектов культурного наследия - органом государственной власти субъекта Российской Федерации по согласованию с федеральным органом охраны объектов культурного наследия, а в отношении объектов культурного наследия регионального значения и объектов культурного наследия местного (муниципального) значения - в порядке, установленном законами субъектов Российской Федерации.

Требования органа исполнительной власти Новгородской области, исполняющего государственные полномочия в сфере сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории области.

Защитными зонами объектов культурного наследия являются территории, которые прилегают к включенным в реестр памятникам и ансамблям (за исключением указанных в пункте 2 настоящей статьи объектов культурного наследия) и в границах которых в целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия и композиционно-видовых связей (панорам) запрещаются строительство объектов капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади), за исключением строительства и реконструкции линейных объектов.

Защитные зоны не устанавливаются для объектов археологического наследия, некрополей, захоронений, расположенных в границах некрополей, произведений монументального искусства, а также памятников и ансамблей, расположенных в границах достопримечательного места, в которых соответствующим органом охраны объектов культурного наследия установлены предусмотренные статьей 56.4 настоящего Федерального закона требования и ограничения.

Границы защитной зоны объекта культурного наследия устанавливаются:

1) для памятника, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 100 метров от внешних границ территории памятника, для памятника, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 200 метров от внешних границ территории памятника;

2) для ансамбля, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 150 метров от внешних границ территории ансамбля, для ансамбля, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 250 метров от внешних границ территории ансамбля.

В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного наследия, расположенного в границах населенного пункта, границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 200 метров от линии внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию. В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного наследия, расположенного вне границ населенного пункта, границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 300 метров от линии внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию.

Региональный орган охраны объектов культурного наследия вправе принять решение, предусматривающее установление границ защитной зоны объекта культурного наследия на расстоянии, отличном от расстояний, предусмотренных пунктами 3 и 4 настоящей статьи, на основании заключения историко-культурной экспертизы с учетом историко-градостроительного и ландшафтного окружения такого объекта культурного наследия в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Понятие территории объекта культурного наследия, границ территории объекта культурного наследия определено статьей 3.1. Федерального закона от 25.06.2002 N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" (далее – Федеральный закон):

Территорией объекта культурного наследия является территория, непосредственно занятая данным объектом культурного наследия и (или) связанная с ним исторически и функционально, являющаяся его неотъемлемой частью и установленная в соответствии с настоящей статьей.

В территорию объекта культурного наследия могут входить земли, земельные участки, части земельных участков, земли лесного фонда (далее также - земли), водные объекты или их части, находящиеся в государственной или муниципальной собственности либо в собственности физических или юридических лиц.

Границы территории объекта культурного наследия могут не совпадать с границами существующих земельных участков.

В границах территории объекта культурного наследия могут находиться земли, в отношении которых не проведен государственный кадастровый учет.

Границы территории объекта культурного наследия, за исключением границ территории объекта археологического наследия, определяются проектом границ территории объекта культурного наследия на основании архивных документов, в том числе исторических поземельных планов, и научных исследований с учетом особенностей каждого объекта культурного наследия, включая степень его сохранности и этапы развития.

Границы территории объекта археологического наследия определяются на основании археологических полевых работ.

Проект границ территории объекта культурного наследия оформляется в графической форме и в текстовой форме (в виде схемы границ).

Требования к составлению проектов границ территорий объектов культурного наследия устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия.

Границы территории объекта культурного наследия, включаемого в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, утверждаются в составе акта федерального органа исполнительной власти, уполномоченного Правительством Российской Федерации в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия, о включении указанного объекта культурного наследия в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации - для объекта культурного наследия федерального значения, в составе акта органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченного в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия, о включении указанного объекта культурного наследия в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации - для объекта культурного наследия регионального значения и объекта культурного наследия местного (муниципального) значения.

Границы территории выявленного объекта культурного наследия утверждаются актом органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченного в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия, в порядке, установленном законодательством субъекта Российской Федерации.

Изменение границ территории объекта культурного наследия осуществляется в случаях выявления документов или результатов историко-архитектурных, историко-градостроительных, архивных и археологических исследований, отсутствовавших при подготовке утвержденного проекта границ территории объекта культурного наследия и дающих основания для пересмотра установленных границ территории объекта культурного наследия, в порядке, установленном настоящей статьей для утверждения границ территории объекта культурного наследия.

Сведения о границах территории объекта культурного наследия, подлежащие включению в акты соответствующих органов охраны объектов культурного наследия, указанные в пункте 5 настоящей статьи и части 4 статьи 17 Федерального закона, должны содержать текстовое и графическое описания местоположения границ территории объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения государственного кадастра объектов недвижимости.

Сведения о границах территории объекта культурного наследия, об ограничениях использования объекта недвижимого имущества, находящегося в границах территории объекта культурного наследия, учитываются в государственном кадастре недвижимости в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственном кадастре недвижимости. Отсутствие в государственном кадастре недвижимости сведений, указанных в настоящем пункте, не является основанием для несоблюдения требований к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия, установленных земельным законодательством Российской Федерации и статьей 5.1 настоящего закона.

Согласно статьям 5.1, 35.1, 36, 47.2, 47.3 Федерального закона в границах территории объекта культурного наследия:

- на территории памятника или ансамбля запрещаются строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик, существующих на территории памятника или ансамбля объектов капитального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия;

- на территории достопримечательного места разрешаются работы по сохранению памятников и ансамблей, находящихся в границах территории достопримечательного места, работы, направленные на обеспечение сохранности особенностей достопримечательного места, являющихся основаниями для включения его в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению; строительство объектов капитального строительства в целях воссоздания утраченной градостроительной среды; осуществление ограниченного строительства, капитального ремонта и реконструкции объектов капитального строительства при условии сохранения особенностей достопримечательного места, являющихся основаниями для включения его в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению;

- на территории памятника, ансамбля или достопримечательного места разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объекта культурного наследия в современных условиях.

Проектирование и проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ осуществляются при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия или объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, либо при условии соблюдения техническим заказчиком (застройщиком) объекта капитального строительства, заказчиками других видов работ, лицом, проводящим указанные работы, требований настоящей статьи.

Изыскательские, проектные, земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные работы, указанные в статье 30 настоящего Федерального закона работы по использованию лесов и иные работы в границах территории объекта культурного наследия, включенного в реестр, проводятся при условии соблюдения установленных статьей 5.1 Федерального закона требований к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия, особого режима использования земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, и при условии реализации согласованных соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, определенным пунктом 2 статьи 45 настоящего Федерального закона, обязательных разделов об обеспечении сохранности указанных объектов культурного наследия в проектах проведения таких работ или проектов обеспечения сохранности указанных объектов культурного наследия либо плана проведения спасательных археологических полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых работ на указанные объекты культурного наследия.

Строительные и иные работы на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия, проводятся при наличии в проектной документации разделов об обеспечении сохранности указанного объекта культурного наследия или о проведении спасательных археологических полевых работ или проекта обеспечения сохранности указанного объекта культурного наследия либо плана проведения спасательных археологических полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых работ на указанный объект культурного наследия, согласованных с региональным органом охраны объектов культурного наследия.

В отношении выявленного объекта культурного наследия устанавливаются требования к сохранению объекта культурного наследия, не включающие требования к реставрации объекта культурного наследия.

Состав (перечень) видов работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия, сроки (периодичность) проведения таких работ определяются соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, определенным пунктом 7 статьи 47.6 Федерального закона, с учетом мнения собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия на основании составленного соответствующим органом охраны объектов культурного наследия акта технического состояния объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия с учетом вида данного объекта культурного наследия, его индивидуальных особенностей, физического состояния, функционального назначения и намечаемого использования объекта культурного наследия.

При содержании и использовании объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия в целях поддержания в надлежащем техническом состоянии без ухудшения физического состояния и (или) изменения предмета охраны данного объекта культурного наследия лица, указанные в пункте 11 статьи 47.6 Федерального закона, лицо, которому земельный участок, в границах которого располагается объект археологического наследия, принадлежит на праве собственности или ином вещном праве, обязаны:

1) осуществлять расходы на содержание объекта культурного наследия и поддержание его в надлежащем техническом, санитарном и противопожарном состоянии;

2) не проводить работы, изменяющие предмет охраны объекта культурного наследия либо ухудшающие условия, необходимые для сохранности объекта культурного наследия;

3) не проводить работы, изменяющие облик, объемно-планировочные и конструктивные решения и структуры, интерьер выявленного объекта культурного наследия, объекта культурного наследия, включенного в реестр, в случае, если предмет охраны объекта культурного наследия не определен;

4) обеспечивать сохранность и неизменность облика выявленного объекта культурного наследия;

5) соблюдать установленные статьей 5.1 Федерального закона требования к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия, включенного в реестр, особый режим использования земельного участка, водного объекта или его части, в границах которых располагается объект археологического наследия;

6) не использовать объект культурного наследия (за исключением оборудованных с учетом требований противопожарной безопасности объектов культурного наследия, предназначенных либо предназначавшихся для осуществления и (или) обеспечения указанных ниже видов хозяйственной деятельности, и помещений для хранения предметов религиозного назначения, включая свечи и лампадное масло):

под склады и объекты производства взрывчатых и огнеопасных материалов, предметов и веществ, загрязняющих интерьер объекта культурного наследия, его фасад, территорию и водные объекты и (или) имеющих вредные парогазообразные и иные выделения;

под объекты производства, имеющие оборудование, оказывающее динамическое и вибрационное воздействие на конструкции объекта культурного наследия, независимо от мощности данного оборудования;

под объекты производства и лаборатории, связанные с неблагоприятным для объекта культурного наследия температурно-влажностным режимом и применением химически активных веществ;

7) незамедлительно извещать соответствующий орган охраны объектов культурного наследия обо всех известных ему повреждениях, авариях или об иных обстоятельствах, причинивших вред объекту культурного наследия, включая объект археологического наследия, земельному участку в границах территории объекта культурного наследия либо земельному участку, в границах которого располагается объект археологического наследия, или угрожающих причинением такого вреда, и безотлагательно принимать меры по предотвращению дальнейшего разрушения, в том числе проводить противоаварийные работы в порядке, установленном для проведения работ по сохранению объекта культурного наследия;

8) не допускать ухудшения состояния территории объекта культурного наследия, включенного в реестр, поддерживать территорию объекта культурного наследия в благоустроенном состоянии.

Собственник жилого помещения, являющегося объектом культурного наследия, включенным в реестр, или частью такого объекта, обязан выполнять требования к сохранению объекта культурного наследия в части, предусматривающей обеспечение поддержания объекта культурного наследия или части объекта культурного наследия в надлежащем техническом состоянии без ухудшения физического состояния и изменения предмета охраны объекта культурного наследия.

Не допускается распространение наружной рекламы на объектах культурного наследия, включенных в реестр, а также на их территориях, за исключением территорий достопримечательных мест.

Запрет или ограничение распространения наружной рекламы на объектах культурного наследия, находящихся в границах территории достопримечательного места и включенных в реестр, а также требования к ее распространению устанавливаются соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, определенным пунктом 7 статьи 47.6 Федерального закона, и вносятся в правила землепользования и застройки, разработанные в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации.

Требования не применяются в отношении распространения на объектах культурного наследия, их территориях наружной рекламы, содержащей исключительно информацию о проведении на объектах культурного наследия, их территориях театрально-зрелищных, культурно-просветительных и зрелищно-развлекательных мероприятий или исключительно информацию об указанных мероприятиях с одновременным упоминанием об определенном лице как о спонсоре конкретного мероприятия при условии, если такому упоминанию отведено не более чем десять процентов рекламной площади (пространства). Требования к распространению на объектах культурного наследия, их территориях наружной рекламы указываются в охранном обязательстве собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия в случае распространения наружной рекламы, предусмотренной настоящим пунктом.

Природные территорий

Леса Новосельского сельского поселения подлежат охране от пожаров, незаконных рубок (порубок), нарушений установленного порядка лесопользования и других действий, причиняющих вред лесному фонду и не входящим в лесной фонд лесам, а также защите от вредителей и болезней леса. В состав земель лесного фонда входят лесные земли и нелесные земли.

Охранные зоны

В целях обеспечения нормальной эксплуатации сооружений, устройств и других объектов инженерной инфраструктуры на землях, прилегающих к указанным объектам, могут устанавливаться охранные зоны, в которых вводятся особые условия землепользования.

Порядок установления охранных зон, их размеров и режим пользования землями охранных зон определяются для каждого вида инженерной инфраструктуры в соответствии с действующим законодательством.

Охранные зоны линий и сооружений связи устанавливаются для обеспечения сохранности действующих кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации, а также сооружений связи Российской Федерации, повреждение которых нарушает нормальную работу взаимоувязанной сети связи Российской Федерации.

Параметры охранных зон линий и сооружений связи, а также ограничения прав по их использованию зависят от типа сооружения и устанавливаются в соответствии с Правилами охраны линий и сооружений связи Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 09 июня 1995 г. № 578 «Об установлении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации».

В целях обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации, предотвращения несчастных случаев, исключения возможности повреждения трубопроводов (при любом виде их прокладки) устанавливаются охранные зоны.

Земельные участки, входящие в охранные зоны трубопроводов, не изымаются у землепользователей и используются ими в соответствии с их разрешенным использованием и обязательным соблюдением правил охраны магистральных трубопроводов.

В целях обеспечения нормальной эксплуатации сооружений, устройств и других объектов транспортной инфраструктуры, безопасности населения на землях, прилегающих к земельным участкам, предоставленным в пользование предприятиям, учреждениям и организациям транспорта, могут устанавливаться охранные зоны, в которых вводятся особые условия землепользования.

Порядок установления охранных зон, их размеров и режима пользования землями охранных зон определяются для каждого вида транспорта в соответствии с действующим законодательством. Земли охранных зон транспорта остаются в пользовании других землепользователей и используются ими с соблюдением установленных ограничений.

К охранным зонам транспорта относятся земельные участки, необходимые для обеспечения нормального функционирования транспорта, сохранности, прочности и устойчивости сооружений, устройств и других объектов транспорта.

С целью обеспечения безопасности взлета, посадки и других маневров воздушных судов в охранные зоны включаются приаэродромные территории и входящие в них полосы воздушных подходов.

В целях обеспечения нормальной эксплуатации земельных и водных ресурсов, объектов капитального строительства, безопасности населения, могут устанавливаться зоны негативного воздействия по ГО и ЧС, в которых вводятся особые условия землепользования.

Зона вероятной чрезвычайной ситуации - территория или акватория, на которой существует или не исключена опасность возникновения чрезвычайной ситуации техногенного или природного характера. Как правило, эти зоны обусловлены наличием потенциально опасных объектов, на которых используют, производят, перерабатывают, хранят или транспортируют радиоактивные, пожаро-, взрывоопасные, опасные химические и биологические вещества, создающие реальную угрозу возникновения источника чрезвычайной ситуации. Кроме того, необходимо учитывать возможность развития природных ЧС, таких как лесные пожары, затопления, просадки и подвижки грунтов.

Порядок установления зон воздействия по ГО и ЧС, их размеров и режима пользования землями определяются для каждого потенциально опасного объекта в соответствии с действующим законодательством и нормативно-методической документацией.

С целью обеспечения безопасности взлета, посадки и других маневров воздушных судов в охранные зоны включаются приаэродромные территории и входящие в них полосы воздушных подходов.

В целях обеспечения нормальной эксплуатации земельных и водных ресурсов, объектов капитального строительства, безопасности населения, могут устанавливаться зоны негативного воздействия по ГО и ЧС, в которых вводятся особые условия землепользования.

Зона вероятной чрезвычайной ситуации - территория или акватория, на которой существует или не исключена опасность возникновения чрезвычайной ситуации техногенного или природного характера. Как правило, эти зоны обусловлены наличием потенциально опасных объектов, на которых используют, производят, перерабатывают, хранят или транспортируют радиоактивные, пожаро-, взрывоопасные, опасные химические и биологические вещества, создающие реальную угрозу возникновения источника чрезвычайной ситуации. Кроме того, необходимо учитывать возможность развития природных ЧС, таких как лесные пожары, затопления, просадки и подвижки грунтов.

Порядок установления зон воздействия по ГО и ЧС, их размеров и режима пользования землями определяются для каждого потенциально опасного объекта в соответствии с действующим законодательством и нормативно-методической документацией.

На территории Новосельского сельского поселения расположены зоны с особыми условиями использования территории АО 123 «АРЗ».

- Градостроительные регламенты в части ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в приаэродромной территории

Таблица 24

| Наименование зоны с особыми условиями использования территории | Приаэродромная территория |
| --- | --- |
| Основные характеристики и размеры зон с особыми усло-виями использования террито-рии | Приаэродромная территория - прилегающий к аэродрому участок земной или водной поверхности, в пределах которого (в целях обеспечения безопасности полетов и исключения вредного воздействия на здоровье людей и деятельность организаций) устанавливается зона с особыми условиями использования территории. Границы приаэродромной территории определяются по внешней границе проекции полос воздушных подходов на земную или водную поверхность. |
| Устанавливаемые ограничения в использовании земельных участков и объектов капиталь-ного строительства | Запрещается проектирование, строительство и развитие городских и сельских поселений, а также строительство и реконструкция промышленных, сельскохозяйственных объектов, объектов капитального и индивидуального жилищного строительства и иных объектов без согласования со старшим авиационным начальником аэродрома. На землях, прилегающих к территории аэродромов, на расстоянии 15 км запрещается размещение мест концентрированных выбросов пищевых отходов, свалок, звероводческих, животноводческих ферм, скотобоен, способствующих массовому скоплению птиц. Строительство в пределах границ района аэродрома (вертодрома, посадочной площадки) без согласования в установленном порядке: а) объектов высотой 50 м и более относительно уровня аэродрома (вертодрома); б) линий связи и электропередачи, а также других источников радио- и электромагнитных излучений, которые могут создавать помехи для работы радиотехнических средств; в) взрывоопасных объектов; г) факельных устройств для аварийного сжигания сбрасываемых газов высотой 50 м и более (с учетом возможной высоты выброса пламени); д) промышленных и иных предприятий и сооружений, деятельность которых может привести к ухудшению видимости в районе аэродрома (вертодрома) |
| Основание установления огра-ничений | Cтатья 47 Воздушного кодекса Российской Федерации |

- Градостроительные регламенты в части ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в санитарно-защитной зоне и зоне санитарного разрыва АО 123 «АРЗ»

Таблица 25

| Наименование зоны с особыми условиями использования территории | Санитарно-защитная зона и зона санитарного разрыва АО 123 «АРЗ» |
| --- | --- |
| Основные характеристики и размеры зон с особыми усло-виями использования террито-рии | Расчетная санитарно- защитная зона АО 123 «АРЗ» установлена: С юга, юго-востока, востока от поворотной точки №1 до точки 24 размер СЗЗ составляет 300 м; С Востока от поворотной точки №24 до точки 31 размер СЗЗ составляет 85 метров; С северо-востока от точки №31 до точки 39 размер СЗЗ составляет 300 м; от точки №39 до точки 43 размер СЗЗ составляет 300 м; С севера от поворотной точки №43 до точки 46 размер СЗЗ составляет 40 м; от точки №46 до точки 50 размер СЗЗ составляет 10 м; С севера, северо-запада от поворотной точки №50 до точки 70 максимальный размер СЗЗ составляет 167 м; С запада от поворотной точки №71 до точки 74 СЗЗ совпадает с границей участка; С запада, юго-запада от поворотной точки №74 до точки 83 размер СЗЗ составляет 300 м; от точки №84 до точки 87 размер СЗЗ составляет 13 м; от точки №87 до точки 88 размер СЗЗ составляет 300 м. Площадь расчетной санитарно-защитной зоны составляет 194 га. Территории и объекты, запрещенные к размещению в границах СЗЗ, согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, п.5.1, отсутствуют. Режим СЗЗ выдержан. Площадь расчетного санитарного разрыва составляет 19,7 км2 . Общая протяженность составляет 12,6 км. Граница санитарного разрыва вытянута вдоль оси взлетно-посадочной полосы с севера на юг, вдоль стандартных трасс полетов. На северном и южном конце разрыв расширяется из-за конфигурации трасс вылета и захода на посадку. Граница симметрична относительно ИВПП. Протяженность разрыва составляет по 5300 м от торцов ВПП, наибольшая ширина достигает 1900 м на удалении 2400 м от торцов ВПП. Наименьшая ширина в центральной части составляет 1275 м у середины ВПП. На расстоянии 3000 м от торцов ширина санитарного разрыва уменьшается до 1380 м. |
| Устанавливаемые ограничения в использовании земельных участков и объектов капиталь-ного строительства | В санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территории садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также другие терри-тории с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования. В санитарно-защитной зоне и на территории объектов промышленности не допускается размещать объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции. В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», ГОСТ 22283-2014 «Шум авиационный. Допустимые уровни шума на территории жилой застройки и методы его измерения» и письмом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 09.06.2008 № 01/6084-8-32 «О санитарно-защитных зонах для аэропортов» предлагается установить следующий режим использования территории СР (см. табл. 3.6): − Запрет нового строительства нормируемых по шуму; - При проектировании новых объектов необходимо учитывать воздействие аэродрома и разрабатывать шумозащитные мероприятия |
| Основание установления огра-ничений | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» |

## Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения и оценка их возможного влияния

На территории Новосельского сельского поселения предполагается увеличение индивидуального жилищного строительства за счет застройки земельных участков, предоставленных гражданам льготной категории.

К основным мероприятиям по территориальному планированию Новосельского сельского поселения относятся:

- Осуществление комплексного градостроительного (территориально-функционального) зонирования территории сельского поселения с целесообразным перераспределением земель по категориям и совершенствованием земельной структуры сельских населенных пунктов по видам и составу территориальных зон;

- Развитие транспортной инфраструктуры на территории сельского поселения;

- Развитие и реконструкция объектов и сетей инженерно-технической инфраструктуры, комплексное решение вопросов газоснабжения сельских населенных пунктов;

- Учет основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и требований пожарной безопасности при территориальном планировании сельского поселения.

Развитие жилищного фонда

Основными вопросами в жилищной сфере на территории Новосельского сельского поселения являются:

- поддержание существующих многоквартирных жилых домов в надлежащем состоянии посредством текущего ремонта;

- выделение территорий для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства.

На территории поселения имеется достаточное количество территории в жилой зоне для осуществления как индивидуального жилищного строительства, так и для строительства многоквартирных жилых домов.

В основном, строительство будет осуществляться гражданами, получившими земельные участки в собственность в рамках законодательства Российской Федерации.

На сегодняшний день жилищный фонд поселения составляет 52959,58 тыс.м2.

Темпы и объемы жилищного строительства недостаточны для модернизации территории и качественного изменения уровня жизни населения.

Инженерная инфраструктура в границах поселения

Водоснабжение

Основные мероприятия по реализации схем водоснабжения на расчетный срок до 2020г.:

- ревизия и ремонт глубинных насосов, запорной арматуры, водопроводных сетей  на объектах ООО МП "ВОДОКАНАЛ" в п Новосельский, д Нагаткино;

- модернизация насосной станции II – го подъема и водонапорной башни в п Новосельский с реализацией мероприятий по приведению качества добываемых подземных вод до существующих стандартов качества перед подачей потребителю (водоподготовка: установка систем фильтрации);

- проектирование и восстановление скважины в д. Нагаткино с реализацией мероприятий по приведению качества добываемых подземных вод до существующих стандартов качества перед подачей потребителю (водоподготовка: установка систем фильтрации);

- реконструкция водопроводной сети п. Новосельский;

- реконструкция водопроводной сети д. Нагаткино:

- Перекладка участков водопровода:

- по ул Алексеева: от павильона артезианской скважины № 27 до водопроводного колодца у здания ЦВИД (по новой трассе) (п/э, Д 100, 100 м)

- по ул Алексеева: от павильона артезианской скважины № Н 8 – 82 до павильона артезианской скважины № 27 (п/э, Д 63, 150 м)

- по ул Старорусская (вынос водопровода из зоны предполагаемой застройки) с подключением новых и существующих потребителей (от жилых домов №№ 6,8) (п/э, Д 63, 100 м)

- по ул Старорусская с закольцовкой по ул Заречная (п/э, Д 50, 500 м)

- по ул Новая (вынос водопровода с земельных участков) с переключением существующих потребителей (п/э, Д 40, 500 м).

- реконструкция водопроводной сети д. Большая Козона;

- строительство водопровода в д. Деревково;

- строительство водопровода в д. Чириково;

- строительство водопровода в п. Новосельский;

- строительство водопровода в д. Большая Козона;

- строительство водопровода в д. Подцепочье;

- Внедрение безопасных технологий в процессе водоподготовки:

- установка систем фильтрации на насосной станции II в п. Новосельский;

- Строительство водопроводных линий:

  - от водонапорной башни до водопроводного колодца радом с домом №7  у автодороги Старая Русса - Холм

  - от водопроводного колодца рядом с домом №7,  у автодороги Старая Русса – Холм до жилого массива коттеджи в д. Нагаткино ( ул. Молодежная дом 29,).

Водоотведение

Приоритетным направлением в развитии систем сельскохозяйственного водоотведения является применение комплектных канализационных насосных станций с погружными насосами, использование винтовых и шнековых насосов для транспортирования навоза, а также оснащение очистных сооружений погружными мешалками, позволяющими повысить эффективность очистки сточных вод.

Основные мероприятия по реализации водоотведения:

- Реконструкция очистных сооружений в п. Новосельский и д. Нагаткино.

Теплоснабжение

В целях обеспечения бесперебойного теплоснабжения существующей застройки необходимо провести реконструкцию существующих сетей теплоснабжения.

Газоснабжение

Продолжится реализация программы газификации Старорусского муниципального района планируется строительство газопроводов и газификация в Новосельском сельском поселении, протяженностью 13,4 км.

Электроснабжение

Будет происходить постепенная замена или реконструкция трансформаторных подстанций, выработавших свой срок. Трансформаторные подстанции на новых участках будут подключаться при конкретном проектировании планировок в соответствии с техническими условиями «Новгородэнерго», которые должны получать на каждый из новых участков.

Связь и телекоммуникации

В рамках перехода от аналогового к цифровому телевидению, планируется строительство наземных сетей цифрового телевизионного вещания.

## 4.1. Сведения о видах, назначении и наименованиях, планируемых для размещения на территориях поселения объектов федерального и регионального значения

Согласно Схеме территориального планирования Российской Федерации на территории Новосельского сельского поселения планируется размещение объектов федерального значения «ПС 330кВ Старорусская» планируется его расширение по площади кадастрового номера участка 53:17:0172208:8.

Согласно Схеме территориального планирования Новгородской области, утвержденной Постановлением Администрации Новгородской области от 29.06.2012г. №370 (изм. от 20.02.2015г.), на территории поселения планируются к размещению объекты, представленные в таблице 26, 27.

Таблица 26

| № п/п | Наименование мероприятия (раздел, №, пункт) и наименование планируемого для размещения объекта | Планируемое место размещения объекта | Зоны с особыми условиями использования территории |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Схема территориального планирования Новгородской области |  |  |
| 1.1 | Объекты транспорта (железнодорожного, водного, воздушного транспорта), автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения 1.2 Автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения - Первый этап до 2022 года: - реконструкция участка автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения Соколово - Ожедово км 0+000 - км 1+250 ( 1,25 км) | Старорусский район | СЗЗ в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 1.2 | Объекты связи 1. Первый этап до 2022 года: - строительство наземных сетей цифрового телевизионного вещания (I-IV этап) | Новгородская область | СЗЗ в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |

Инвестиционные площадки

Таблица 27

| № п/п | Наименование | Краткая характеристика объекта | Местоположение | Зона с особыми условиями использования территории |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Площадки, приоритетные для экономики района и наиболее подготовленные для предложения инвесторам |  |  |  |  |
| Инвестиционные площадки для объектов жилищного строительства |  |  |  |  |
| 1 | "Большая Козона", земельный участок с кадастровым номером 53:17:0221720:0007 | площадь 5 га | Старорусский район, д. Большая Козона | СЗЗ - 0,3 км |

## 4.2. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории Новосельского сельского поселения объектов местного значения муниципального района

Согласно Схеме территориального планирования Старорусского района Новгородской области, на территории поселения планируются к размещению объекты, представленные в таблице 28, 29, 30.

Перечень мероприятий по размещению основных объектов регионального значения

Таблица 28

| № п/п | Наименование мероприятия (раздел, №, пункт) и наименование планируемого для размещения объекта | Планируемое место размещения объекта | Зоны с особыми условиями использования территории |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Схема территориального планирования Старорусского района Новгородской области |  |  |
| 1.1. | Жилищное строительство. Первый очередь: - Земельный участок, п. Новосельский - 5,5977 га | Новосельское сельское поселение | - |

Перечень мероприятий по размещению основных объектов местного значения

Таблица 29

| № п/п | Наименование мероприятия (раздел, №, пункт) и наименование планируемого для размещения объекта | Планируемое место размещения объекта | Зоны с особыми условиями использования территории |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Схема территориального планирования Старорусского района Новгородской области |  |  |
| 1.1. | Первый очередь: - д.Нагаткино: - строительство предприятия по переработке плодов и ягод – 5,5 га - д.Приплекино: - развитие рекреационной зоны с размещением базы отдыха – 6,2 га - д. Большая Козона: - детские площадки | Новосельское сельское поселение | - |

Перечень мероприятий по развитию и размещению объектов капитального строительства автотранспортной инфраструктуры

Таблица 30

| № п/п | Наименование мероприятия (раздел, №, пункт) и наименование планируемого для размещения объекта | Планируемое место размещения объекта | Зоны с особыми условиями использования территории |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Схема территориального планирования Старорусского района Новгородской области |  |  |
| 1.1. | 1. Реконструкция автодорог местного значения: Первый очередь: - д.Нагаткино-д.Лисьи Горки – 1,5 км - д.Яблоново-д.Садовая – 0,95625 км - д.Борок-д.Жуково – 2,5 км - д.Зуи-д.Ищино – 1,5 км - д.Лосытино-д.Каменка – 1,5 км - д.Зуи-д.Цапово – 1,0 км | Новосельское сельское поселение | - |
| 1.2 | 2. Ремонт автодорог местного значения: Первый очередь: - д.Яблоново-д.Садовая – 1,2 км | Новосельское сельское поселение | - |

Согласно сведениям муниципальных программ Новосельского сельского поселения, на территории поселения планируются к размещению объекты, представленные в таблице 31.

Таблица 31

| № п/п | Наименование | Основные характеристики | Местоположение | Характеристики зон с особыми условиями использования территории (размеры санитарно-защитных, охранных зон, м) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Водоснабжение и водоотведение поселения |  |  |  |  |
| - | Водоотведение | Реконструкция очистных сооружений | п. Новосельский, д. Нагаткино | - |
| - | Водоснабжение | Строительство | д. Деревково – д. Глушица, 0,8 км | - |
| Газоснабжение поселения |  |  |  |  |
| - | Газоснабжение | Строительство | д. Яблоново – д. Садовая 1,7 км | - |
| Объекты культуры |  |  |  |  |
| - | Дом культуры | Реконструкция ДК | п. Новосельский | - |
| Объекты физической культуры и спорта |  |  |  |  |
| - | Спортивная площадка | Строительство | д. Большая Козона | - |
| - | Детская площадка | Строительство | п. Новосельский, д. Нагаткино, д. Пробуждение, д. Большая Козона | - |
| Объекты агропромышленного комплекса |  |  |  |  |
| - | - | Ферма ИП Булина А.В. | д. Марфино | - |
| - | - | Овцеферма КФХ «Валдай» | д. Зуи | - |
| Объекты промышленного комплекса |  |  |  |  |
| - | - | Пилорама | д. Соколово, д. Большая Козона, д. Нагаткино |  |

## 5. Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

На территории Новосельского сельского поселения имеют место опасности и угрозы различного характера, которые обуславливают необходимость принятия мер по защите от них населения и территорий.

Планирование и реализация этих мер по защите населения и территорий требуют, прежде всего, выявления этих опасностей и угроз, их характера, степени риска для конкретных территорий, что позволит сконцентрировать усилия на наиболее опасных направлениях.

- Перечень возможных источников ЧС природного характера, которые могут оказывать воздействие на проектируемую территорию:

Опасные геологические явления

Опасные геологические явления: оползни, обвалы, осыпи; карстовая просадка (провал) земной поверхности, просадка лессовых пород; абразия; эрозия, склоновый смыв; курумы для территории Новосельского сельского поселения не являются источниками чрезвычайных ситуаций.

Опасные метеорологические явления

1. сильный ветер, в т.ч. шквал, смерч (Скорость ветра (включая порывы) - 25 м/сек и более);

2. мокрый снег, дождь со снегом (Количество осадков - 50 мм и более за 12 ч и менее);

3. сильный ливень (Количество осадков 30 мм и более за 1 час и менее);

4. продолжительные сильные дожди (Количество осадков 100 мм и более за период более 12 ч., но менее 48 ч.);

5. очень сильный снег (Количество осадков не менее 20 мм за период не более 12 ч.);

6. крупный град (Диаметр градин - 20 мм и более);

7. сильная метель (Общая или низовая метель при средней скорости ветра 15 м/сек и более и видимости менее 500 м);

8. сильное гололедно-изморозевое отложение на проводах (Диаметр отложения на проводах гололедного станка 20 мм и более для гололеда; для сложного отложения и налипания мокрого снега - 35 мм и более), обрыв линий электропередач;

9. сильный туман (видимость 50 м и менее);

10. сильный мороз, сильная жара, заморозки, засуха.

Решение об отнесении явления к ЧС принимается органами управления по делам ГО и ЧС на основании данных территориальных органов.

Опасные гидрологические явления

1. высокие   уровни   воды (половодье, зажор, затор, дождевой паводок);

- подтопление подвесных пешеходных мостов в черте города и в районе – территории не обнаружены;

- образование заторов в период вскрытия рек – территории не обнаружены;

- низкие уровни воды (низкая межень, понижение уровня воды ниже проектных отметок водозаборных сооружений и навигационных уровней на судоходных реках в течение не менее 10 дней);

- раннее ледообразование.

Природные пожары

      - лесные пожары;

      - торфяные пожары.

- Перечень источников ЧС техногенного характера на проектируемой территории, а также вблизи указанной территории:

Транспортные аварии (катастрофы):

1.  крушения и аварии грузовых и пассажирских поездов (любой факт крушения поездов, повреждения вагонов, перевозящих опасные грузы, в результате которых пострадали люди);

2. авиационные катастрофы;

3. аварии (катастрофы) на автодорогах (крупные дорожно-транспортные аварии и катастрофы) - аварии на автомобильном транспорте, перевозящем опасные грузы — любой факт аварии, повреждение 10 и более автотранспортных единиц;

4.  транспортные катастрофы и аварии на мостах, на железнодорожных переездах - любой факт крушения поездов, повреждение ж.д. вагонов, перевозящих опасные грузы, в результате которых пострадали люди;

5.  аварии на магистральных газопроводах (разрыв, пожары);

Пожары и взрывы:

- пожары в зданиях, сооружениях, установках (в т.ч.  магистральные газопроводах);

- пожары в зданиях, сооружениях, установках сельскохозяйственного назначения;

- пожары в зданиях, сооружениях и помещениях предприятий торговли;

- пожары в зданиях (сооружениях) жилого, административного, учебно-воспитательного, социального, культурно-досугового назначения, здравоохранения;

- пожары   в   складских зданиях и сооружениях;

- пожары на транспортных средствах (в т.ч.   железнодорожный, водный, автомобильный, воздушный транспорт);

- внезапное обрушение зданий, сооружений;

- аварии на электроэнергетических системах;

- аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения:

- взрывы бытового газа в жилых домах, изношенности коммуникаций водоснабжения и теплоснабжения, электрических сетей;

- аварийные ситуации на системах жизнеобеспечения по причине износа технологического оборудования и ветхости сетей;

10. аварии на очистных сооружениях;

Аварии с выбросом и (или) сбросом (угрозой выброса и (или) сброса) аварийно- химических опасных веществ (АХОВ).

На данной территории такие объекты отсутствуют.

Возможной опасностью аварии с аварийно-химических опасных веществ (АХОВ) – это транспортировка данных веществ по автомобильным дорогам федерального и регионального значения, а также по железной дороге. По территории Новосельского сельского поселения проходит региональная автомобильная дорога

Характеристика опасных грузов

Таблица 32

| Вид опасных грузов | Опасное вещество |  | Вид поражающего фактора при авариях |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование | Объем транспортировки |  |
| АХОВ | Аммиак | 5 т | Токсическое воздействие |
|  | Хлор | 1 т | Токсическое воздействие |
| ЛВЖ | Бензин | 30 м3 | Тепловое воздействие ударная волна |

При перевозке (АХОВ) автотранспортом возможно возникновение чрезвычайных ситуаций, связанных с разрушением емкостей и загрязнением окружающей природной среды и поражения населения на больших расстояниях.

Прогнозирование масштабов заражения АХОВ осуществляется в соответствии с РД 52.04.253-90 «Методика прогнозирования масштабов заражения сильнодействующими ядовитыми веществами при авариях (разрушениях) на химически опасных объектах и транспорте».

При расчетах последствий образования облака АХОВ, при разгерметизации емкости транспортировки, применялась «Программа расчета аварии на ХОО с проливом АХОВ» АГЗ МЧС РФ 2001 г.

Зоны химического заражения

Таблица 33

| Параметр | Хлор С 1.1.1 | Аммиак С 1.2.1 |
| --- | --- | --- |
| Глубина зоны заражения, км | 2,5 | 1,15 |
| Площадь зоны фактического заражения АХОВ, км2 | 0,44 | 0,094 |
| Площадь зоны возможного заражения АХОВ, км2 | 9,81 | 2,097 |
| Геометрический вид зоны поражения | сектор 180 | сектор 180 |
| Продолжительность действия поражающего действия, ч | 1,29 | 1,21 |

При транспортировке ЛВЖ автотранспортом с возможно возникновение чрезвычайных ситуаций:

- розлив ЛВЖ без возгорания;

- розлив ЛВЖ с последующим их возгоранием;

- розлив ЛВЖ с последующим взрывом паров.

К основным поражающим факторам рассматриваемых ЧС относится тепловое излучение горящих разлитий и воздушная ударная волна при взрывах топливовоздушных смесей (ТВС).

Прогнозирование возможных последствий производилось с использованием методик ГОСТ Р 12.3.047-98 «Пожарная безопасность технологических процессов.

Аварии с выбросом и (или) сбросом (угрозой выброса, сброса) радиоактивных веществ (РВ).

На данной территории радиационно-опасные объекты отсутствуют.

Возможной опасностью аварии с выбросом радиоактивных веществ (РВ):

- аварии судов и других плавсредств, космических и летательных аппаратов и других транспортных и транспортабельных средств с установленными на борту ядерными реакторами и (или) ядерными материалами, радиационными источниками и радиоактивными веществами;

- аварии с ядерными зарядами, ядерными боеприпасами и ядерным оружием при транспортировке;

Аварии на электроэнергетических системах.

- Аварии на автономных электростанциях с долговременным перерывом электроснабжения потребителей и населения (Аварийное отключение систем жизнеобеспечения в жилых кварталах на 1 сутки и более);

- Аварии на электроэнергетических системах (сетях) с долговременным перерывом электроснабжения основных потребителей и населения (Аварийное отключение систем жизнеобеспечения в жилых кварталах на 1 сутки и более);

- Выход из строя транспортных электрических контактных сетей;

- воздушные линии электропередач АО “Новгородэнерго». -ВЛ-35 кВ, 330 кВ, 10 кВ, 0,4 кВ.

Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения (Аварийное отключение систем жизнеобеспечения населения в жилых кварталах на 1 сутки и более).

Гидродинамические аварии

На данной территории отсутствуют гидротехнических сооружения, которые могут привести к данной аварии.

Потенциально опасные объекты (зоны действия поражающих факторов при максимальных по последствиям авариям на потенциально опасных объектах и транспортных коммуникациях с учетом данных паспортов безопасности организаций, эксплуатирующих ОПО и ПОО)

- Биолого-социальные чрезвычайные ситуации

Инфекционные, паразитарные болезни и отравления людей:

1. особо опасные болезни (холера, чума, туляремия, сибирская язва, мелиоидоз, лихорадка Ласса, болезни, вызванные вирусами Мар-бурга и Эбола), (вероятность возникновения крайне мала);

2. опасные кишечные инфекции (болезни I и II группы патогенности по СП 1.2.01 1-94) (вероятность возникновения крайне мала);

3. инфекционные заболевания людей невыясненной этиологии (вероятность возникновения крайне мала);

4. отравления людей (вероятность возникновения крайне мала);

5. эпидемии (вероятность возникновения крайне мала);

Особо опасные болезни сельскохозяйственных животных и рыб:

1. особо опасные острые инфекционные болезни сельскохозяйственных животных: ящур, бешенство, сибирская язва, леп-тоспироз, туляремия, мелиоидоз, листериоз, чума (КРС, МРС), чума свиней, болезнь Ньюкасла, оспа, контагиозная плевропневмония (вероятность возникновения крайне мала);

2.  экзотические   болезни животных и болезни невыясненной (вероятность возникновения крайне мала);

Карантинные и особо опасные болезни и вредители сельскохозяйственных растений и леса:

1. массовое поражение растений болезнями и вредителями (вероятность возникновения крайне мала);

2. массовое поражение леса болезнями и вредителями (вероятность возникновения крайне мала);

- Крупные террористические акты

Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

Требования пожарной безопасности при территориальном планировании Новосельского СП регламентируются техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности от 22.07.2008 г. № 123ФЗ и СП 11.13130.2009, утвержденное приказом МЧС России от 25 марта 2009 года № 181 и зарегистрированное Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии. С учетом требований технического регламента разрабатываются проекты планировок населенных пунктов или их частей, проекты отдельных зданий, сооружений, промпредприятий и т.д.

Число и места дислокации подразделений пожарной охраны на территории населенного пункта определяются на основании расчетного определения максимально допустимого расстояния от объекта предполагаемого пожара до ближайшего пожарного депо, определения пространственных зон размещения пожарного депо для каждого объекта предполагаемого пожара и областей пересечения указанных пространственных зон для всей совокупности объектов предполагаемого пожара.

Определение мест дислокации подразделений пожарной охраны начинается с составления списка объектов предполагаемого пожара, расположенных на территории населенного пункта или производственного объекта.

Для каждого объекта предполагаемого пожара рассчитывается максимально допустимое расстояние от него до ближайшего пожарного депо в зависимости от цели выезда дежурного караула на пожар и выбранной схемы его развития.

Максимально допустимое расстояние от объекта предполагаемого пожара до ближайшего пожарного депо определяют для одной из выбранных схем развития пожара:

а) горение твердых веществ и материалов на площади в виде круга;

б) горение твердых веществ и материалов на площади в виде полосы с постоянной шириной;

в) горение свободно растекающихся легко воспламеняющихся жидкостей и горючих жидкостей (ЛВЖ и ГЖ), а также расплавов твердых горючих материалов;

г) горение ЛВЖ и ГЖ, а также расплавов твердых горючих материалов на постоянной площади (в обваловании).

Расчет максимально допустимого расстояния осуществляется в следующей последовательности:

выбор наиболее пожароопасного помещения на объекте предполагаемого пожара (определяется по минимальному значению необходимого времени эвакуации людей из помещений при пожаре), для сооружения осуществляется выбор варианта, при котором реализуется наибольшая площадь возможного пожара;

выбор наиболее пожароопасного вида горючего вещества или материала в помещении (определяется по минимальному значению необходимого времени эвакуации людей из помещения при пожаре для случаев горения различных веществ и материалов в этом помещении), для сооружения осуществляется выбор горючего вещества или материала, при горении которого реализуется наибольшая площадь возможного пожара;

выбор схемы развития пожара;

выбор цели (ей) выезда на пожар дежурного караула подразделения пожарной охраны;

расчет максимально допустимого расстояния по методике, приведенной в разделе 5 СП 11.13130.2009.

По величине максимально допустимого расстояния для каждого рассматриваемого объекта предполагаемого пожара на территории населенного пункта или производственного объекта определяется (очерчивается) пространственная зона допустимого размещения подразделения пожарной охраны (пожарного депо). Тем самым определяется территория потенциально возможной дислокации подразделения пожарной охраны для защиты рассматриваемого объекта предполагаемого пожара.

Число и места дислокации подразделений пожарной охраны определяют по областям пересечения пространственных зон потенциально возможного размещения пожарных депо для всей совокупности объектов предполагаемого пожара по методике, приведенной в разделе 6 СП 11.13130.2009.

Учитывая то, что исходные данные на объекты капитального строительства отсутствуют - поэтому использование Свода правил 11.13130.2009 «Места дислокации подразделений пожарной охраны» определяющей порядок и методику определения мест дислокации подразделений пожарной охраны — не представляется возможным.

При определении мест дислокации подразделений пожарной охраны и их численности, в проекте использованы положения НПБ 101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны» и ст. 76 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Количество пожарных депо и пожарных автомобилей для городов и других населенных пунктов определяется в соответствии с ч.1 ст. 76 ТРоТПБ и приложениями 1 и 7 НПБ 101-95 (п. 1.4 НПБ 101-95).

В настоящее время территорию Новосельского сельского поселения обслуживает ФГКУ « 3 отряд ФПС» по Новгородской области, расположенное на территории МО г.Старая Русса.

На территории Новосельского сельского поселение должны размещаться источники наружного противопожарного водоснабжения в соответствии с действующими нормами: наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами и водные объекты, используемые для целей пожаротушения.

К рекам и водоемам следует предусматривать подъезды для забора воды пожарными машинами.

При проектировании проездов и пешеходных путей учитывается возможность проезда пожарных машин к жилым и общественным зданиям, в том числе со встроенно-пристроенными помещениями, и доступ пожарных автолестниц или автоподъемников в любую квартиру или помещение.

В целях обеспечения пожарной безопасности в лесах должны осуществляться: противопожарное обустройство лесов, в том числе строительство, реконструкция и содержание дорог  противопожарного назначения, посадочных площадок для вертолетов, используемых в целях проведения авиационных работ по охране и защите лесов, прокладка просек, противопожарных разрывов, создание систем, средств предупреждения и тушения лесных пожаров (пожарные техника и оборудование, пожарное снаряжение и др.) содержание этих систем, средств, а также формирование запасов  горюче-смазочных материалов на период высокой пожарной опасности.

Мероприятия по борьбе с подтоплением

При необходимости инженерной защиты от подтопления следует предусматривать комплекс мероприятий, обеспечивающих предотвращение подтопления территорий и отдельных объектов в зависимости от требований строительства, функционального использования и особенностей эксплуатации, охраны окружающей среды и/или устранения отрицательных воздействий подтопления.

В качестве основных средств инженерной защиты следует предусматривать обвалование, искусственное повышение поверхности территории, руслорегулирующие сооружения и сооружения по регулированию и отводу поверхностного стока, дренажные системы и отдельные дренажи и другие защитные сооружения.

В качестве вспомогательных средств инженерной защиты надлежит использовать естественные свойства природных систем и их компонентов, усиливающие эффективность основных средств инженерной защиты. К последним, следует относить повышение водоотводящей и дренирующей роли гидрографической сети путем расчистки русел и стариц, фитомелиорацию, агролесотехнические мероприятия.

Указанные мероприятия должны обеспечивать в соответствии со СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территорий от затопления и подтопления».

Инженерная подготовка территории

Архитектурно-планировочные решения проекта учитывают природные и техногенные факторы, намечают следующие мероприятия по инженерной подготовке территории:

- организация, очистка поверхностного стока, понижение уровня грунтовых вод;

- берегоукрепление и благоустройство береговых склонов водотоков;

- благоустройство русел водотоков.

Все вопросы инженерной подготовки разрабатываются в комплексе и в тесной увязке с общим планировочным решением. Предварительными работами являются: проведение санитарно-гигиенических мероприятий по очистке территории, грубая, или первичная, планировка, выравнивание территории или отдельных ее участков.

Материалы по обоснованию разрабатываемого проекта планировки территории в графической части обязательно должны отображать в составе схемы вертикальной планировки и инженерной подготовки территории, предусматриваемые мероприятия по обеспечению сохранности имеющейся мелиоративной системы.

## 6.  Перечень земельных участков, которые включаются в границы населённых пунктов, входящих в состав поселения, или исключаются из их границ

Таблица 34

| Кадастровый номер земельного участка | Местоположение | Площадь, га | Категория земель, функциональные зоны |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | предыдущие | новые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Включение земельных участков в границы населенных пунктов |  |  |  |  |
| 53:17:0171201:16 | д. Пенно | 0,2687 | Категория – Земли сельскохозяйственного назначения Фун. зона – Зона сельскохозяйственных угодий (Сх1) | Категория – Земли населенных пунктов Фун. зона – Зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж1) |
| Часть территории кадастрового квартала 53:17:0171201 | д. Пенно | 0,1172 | Категория – Земли сельскохозяйственного назначения Фун. зона – Зона сельскохозяйственных угодий (Сх1) | Категория – Земли населенных пунктов Фун. зона – Зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж1) |
| ИТОГО: |  | 0,3859 |  |  |
| Исключение земельных участков из границ населенных пунктов |  |  |  |  |
| 53:17:0221720:7 | д. Большая Козона | 4,7246 | Категория – Земли населенных пунктов Фун. зона – Зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж1) | Категория – Земли сельскохозяйственного назначения Фун. зона – Зона сельскохозяйственных угодий (Сх1) |
| 53:17:0221720:12 | д. Большая Козона | 1,6770 | Категория – Земли населенных пунктов Фун. зона – Зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж1) | Категория – Земли промышленности и иного специального назначения Фун. зона – Производственная зона (П) |
| Часть территории кадастрового квартала 53:17:0221720 | д. Большая Козона | 2,4325 | Категория – Земли населенных пунктов Фун. зона – Зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж1) | Категория – Земли сельскохозяйственного назначения Фун. зона – Зона сельскохозяйственных угодий (Сх1) |
| Часть территории кадастрового квартала 53:17:0221720 | д. Большая Козона | 2,5404 | Категория – Земли населенных пунктов Фун. зона – Зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж1) | Категория – Земли промышленности и иного специального назначения Фун. зона – Производственная зона (П) |
| 53:17:0172201:10 | д. Деревково | 6,4710 | Категория – Земли населенных пунктов Фун. зона – Зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж1) | Категория – Земли сельскохозяйственного назначения Фун. зона – Зона сельскохозяйственных угодий (Сх1) |
| Часть территории кадастровых кварталов 53:17:0170401 и 53:17:0172201 | д. Деревково | 3,0529 | Категория – Земли населенных пунктов Фун. зона – Зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж1) | Категория – Земли сельскохозяйственного назначения Фун. зона – Зона сельскохозяйственных угодий (Сх1) |
| Земельный массив в кадастровом квартале 53:17:0172215 | п. Новосельский | 98,1276 | Категория – Земли населенных пунктов Фун. зона – Зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж1) | Категория – Земли сельскохозяйственного назначения Фун. зона – Зона сельскохозяйственных угодий (Сх1) |
| ИТОГО: |  | 123,7544 |  |  |

## 6.1  Обоснование изменений границ населенных пунктов, в связи с включением и (или) исключением земельных участков

## 6.1.1 Включение земельных участков в границы населенных пунктов

Изменениями в Генеральный план предусмотрено включение в границы населенного пункта д. Пенно территории общей площадью 0,3859 га.

| № п/п | Кадастровый номер | Категория земель | Площадь земельного участка, га | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 53:17:0171201:16 | Земли населенных пунктов | 0,2687 |  |
| 2 | Часть территории кадастрового квартала 53:17:0171201 | Земли сельскохозяйственного назначения | 0,1172 |  |

При выполнении работ по внесению изменений в Генеральный план было выявлено не соответствие сведений Генерального плана, утвержденного Решением Совета депутатов Новосельского сельского поселения от 19.12.2013г. №178 и сведениями Единого государственного реестра недвижимости.

А именно при установлении границы населенного пункта деревни Пенно, было выявлено, что по сведениям Единого государственного реестра недвижимости граница населенного пункта деревни Пенно пересекает земельный участок с кадастровым номером 53:17:0171201:16 площадью 2687 кв.м., расположенного по адресу: обл. Новгородская, р-н Старорусский, д Пенно, дом 1, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – для ведения личного подсобного хозяйства.

В соответствии с п.2 статьи 83 Земельного кодекса Российской Федерации границы городских, сельских населенных пунктов не могут пересекать границы муниципальных образований или выходить за их границы, а также пересекать границы земельных участков, предоставленных гражданам или юридическим лицам.

Согласно Постановлению Администрации города Старая Русса и Старорусского района Новгородской области «О согласовании границ (черты) населенных пунктов Новосельского сельсовета» от 15.08.2005г. №258 западная граница населенного пункта д. Пенно проходит вдоль автодороги Пенно-Марфино, далее вдоль закустаренных земель, до безымянного ручья, впадающего в реку Порусья, а также картографической основе. Ортофотопланы с зарамочным оформлением масштаба 1:2000 фактически закустаренные земли расположены западнее земельного участка с кадастровым номером 53:17:0171201:16.

В связи с вышеизложенным внесением изменений в Генеральный план устранены несоответствия Генерального плана, утвержденного Решением Совета депутатов Новосельского сельского поселения от 19.12.2013г. №178, сведениям Единого государственного реестра недвижимости и фактического использования земель включением в границы населенного пункта деревни Пенно земельного участка с кадастровым номером 53:17:0171201:16 и части территории кадастрового квартала 53:17:0171201, расположенной западнее земельного участка с кадастровым номером 53:17:0171201:16, до закустаренных земель.

## 6.1.2 Исключение земельных участков из границ населенных пунктов

Изменениями в Генеральный план предусмотрено исключение из границы населенного пункта д. Деревково территории общей площадью 9,5239 га, д. Большая Козона 11,3776 га и п. Новосельский 98,1276 га.

д. Деревково

| № п/п | Кадастровый номер | Категория земель | Площадь земельного участка, га | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 53:17:0172201:10 | Земли сельскохозяйственного назначения | 6,4710 |  |
| 2 | Часть территории кадастровых кварталов 53:17:0170401 и 53:17:0172201 | Земли сельскохозяйственного назначения | 3,0529 |  |
|  | ИТОГО |  | 9,5239 |  |

Исключение земельного участка с кадастровым номером 53:17:0172201:10 на основании заявления Малыхиной Г.М. об исключении данного земельного участка из границ населенного пункта д. Деревково по причине того, что земельный участок с кадастровым номером, согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости имеет категорию земель – земли сельскохозяйственного назначения и Малыхина Г.М. оформляет его в счет земельной доли бывшего к-за «Дружный», имея на руках Свидетельство на долю.

Также, согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости земельный участок с кадастровым номером 53:17:0172201:10 входит в состав единого землепользования земель бывшего к-за «Дружный».

В соответствии с п.2 статьи 83 Земельного кодекса Российской Федерации границы городских, сельских населенных пунктов не могут пересекать границы муниципальных образований или выходить за их границы, а также пересекать границы земельных участков, предоставленных гражданам или юридическим лицам.

При проведении камеральных работ было установлено, что земельный участок с кадастровым номером 53:17:0172201:10 был включен в границу населенного пункта д. Деревково Генеральным планом от 2012 года, разработчик ОАО «Институт НОВГОРОДГРАЖДАНПРОЕКТ», редакция Генерального плана, утвержденного Решением Совета депутатов Новосельского сельского поселения от 19.12.2013г. №178 осталась не изменой.

Согласно Постановлению Администрации города Старая Русса и Старорусского района Новгородской области «О согласовании границ (черты) населенных пунктов Новосельского сельсовета» от 15.08.2005г. №258 восточная граница населенного пункта д. Деревково проходит вдоль от автодороги, соединяющей д. Деревково с автодорогой Шимск-Старая Русса-Локня-Великие Луки, по краю пашни, находящейся в общей долевой собственности собственников долей СПК «Дружба», а также южная – вдоль полосы отвода газопровода Рига-Псков-Валдай.

В связи с вышеизложенным внесением изменений в Генеральный план устранены несоответствия Генерального плана, утвержденного Решением Совета депутатов Новосельского сельского поселения от 19.12.2013г. №178, сведениям Единого государственного реестра недвижимости и Постановления Администрации города Старая Русса и Старорусского района Новгородской области «О согласовании границ (черты) населенных пунктов Новосельского сельсовета» от 15.08.2005г. №258 исключением из границы населенного пункта деревни Деревково земельного участка с кадастровым номером 53:17:0172201:10 и части территории кадастровых кварталов 53:17:0170401 и 53:17:0172201.

д. Большая Козона

| № п/п | Кадастровый номер | Категория земель | Площадь земельного участка, га | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 53:17:0221720:7 | Земли сельскохозяйственного назначения | 4,7246 |  |
| 2 | 53:17:0221720:12 | Земли промышленности и иного специального назначения | 1,6770 |  |
| 3 | Часть территории кадастрового квартала 53:17:0221720 | Земли сельскохозяйственного назначения | 2,4325 |  |
| 4 | Часть территории кадастрового квартала 53:17:0221720 | Земли промышленности и иного специального назначения | 2,5404 |  |
|  | ИТОГО |  | 11,3776 |  |

Исключение земельного участка с кадастровым номером 53:17:0221720:7 на основании предложений Администрации Новосельского сельского поселения Старорусского района Новгородской области в части изменения черты населенного пункта д. Большая Козона в границах указанных на плане-схеме изменений границ населенного пункта д. Большая Козона (Приложение 6 к внесению изменений в Генеральный план Новосельского сельского поселения) и тем самым исключение данного земельного участка из границ населенного пункта д. Большая Козона. Согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости имеет категорию земель – земли сельскохозяйственного назначения.

В соответствии с п.2 статьи 83 Земельного кодекса Российской Федерации границы городских, сельских населенных пунктов не могут пересекать границы муниципальных образований или выходить за их границы, а также пересекать границы земельных участков, предоставленных гражданам или юридическим лицам.

Исключение земельного участка с кадастровым номером 53:17:0221720:12 на основании предложений Администрации Новосельского сельского поселения Старорусского района Новгородской области в части изменения черты населенного пункта д. Большая Козона в границах указанных на плане-схеме изменений границ населенного пункта д. Большая Козона (Приложение 6 к внесению изменений в Генеральный план Новосельского сельского поселения) и тем самым исключение данного земельного участка из границ населенного пункта д. Большая Козона. Согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости имеет категорию земель – земли населенных пунктов.

По земельному участку с кадастровым номером 53:17:0221720:12 проходит автомобильная дорога регионального значения Шимск-Старая Русса-Локня-Великие Луки.

В соответствии с п.2 статьи 83 Земельного кодекса Российской Федерации границы городских, сельских населенных пунктов не могут пересекать границы муниципальных образований или выходить за их границы, а также пересекать границы земельных участков, предоставленных гражданам или юридическим лицам.

Исключение земельного участка с кадастровым номером 53:17:0221720:12 проведено при соблюдении  СН 467-74 «Нормы отвода земель для автомобильных дорог».

Исключение части территории кадастрового квартала 53:17:0221720 площадью  2,4325 с изменением функциональной зоны с зоны «Зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж1)» на «Производственная зона  (П)» на основании предложений Администрации Новосельского сельского поселения Старорусского района Новгородской области в части изменения черты населенного пункта д. Большая Козона в границах указанных на плане-схеме изменений границ населенного пункта д. Большая Козона (Приложение 6 к внесению изменений в Генеральный план Новосельского сельского поселения) и тем самым исключение данного земельного участка из границ населенного пункта д. Большая Козона. Согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости территория имеет категорию земель – земли сельскохозяйственного назначения.

Данную территорию планируется использовать в целях строительства пилорамы. Санитарно-защитная зона устанавливается в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" на последующих стадиях проектирования пилорамы.

Исключение части территории кадастрового квартала 53:17:0221720 площадью  2,5404 с изменением функциональной зоны с зоны «Зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж1)» на «Зона сельскохозяйственных угодий (Сх1)».

В соответствии с п.2 статьи 83 Земельного кодекса Российской Федерации границы городских, сельских населенных пунктов не могут пересекать границы муниципальных образований или выходить за их границы, а также пересекать границы земельных участков, предоставленных гражданам или юридическим лицам.

При проведении камеральных работ было установлено, что земельный участок с кадастровым номером 53:17:0221720:7, 53:17:0221720:12, часть территории кадастрового квартала 53:17:0221720 площадью 4,9729 были включены в границу населенного пункта д. Деревково Генеральным планом от 2012 года, разработчик ОАО «Институт НОВГОРОДГРАЖДАНПРОЕКТ», редакция Генерального плана, утвержденного Решением Совета депутатов Новосельского сельского поселения от 19.12.2013г. №178 осталась не изменой.

В связи с вышеизложенным внесением изменений в Генеральный план устранены несоответствия Генерального плана, утвержденного Решением Совета депутатов Новосельского сельского поселения от 19.12.2013г. №178, сведениям Единого государственного реестра недвижимости и СН 467-74 «Нормы отвода земель для автомобильных дорог», а также учтены предложения Администрации Новосельского сельского поселения исключением из границы населенного пункта деревни Большая Козона земельных участков с кадастровыми номерами 53:17:0221720:7, 53:17:0221720:12, часть территории кадастрового квартала 53:17:0221720 площадью 4,9729.

п. Новосельский

| № п/п | Кадастровый номер | Категория земель | Площадь земельного участка, га | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Земельный массив в кадастровом квартале 53:17:0172215 | Земли сельскохозяйственного назначения | 98,1276 |  |

Исключение земельного массива в кадастровом квартале 53:17:0172215  на основании предложений Администрации Новосельского сельского поселения Старорусского района Новгородской области в части изменения черты населенного пункта п. Новосельский с изменением функциональной зоны с зоны «Зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж1)» на «Зона сельскохозяйственных угодий (Сх1)» (Приложение 4,5 и 9 к внесению изменений в Генеральный план Новосельского сельского поселения).

Данную территорию планируется использовать для инвестиционного проекта.

В соответствии с п.2 статьи 83 Земельного кодекса Российской Федерации границы городских, сельских населенных пунктов не могут пересекать границы муниципальных образований или выходить за их границы, а также пересекать границы земельных участков, предоставленных гражданам или юридическим лицам.

## 6.2  Обоснование изменений функциональных зон

## 6.2.1 Производственная зона  (П)

Изменениями в Генеральный план предусмотрено изменение функциональной зоны «Зона сельскохозяйственных угодий (Сх1)» на «Производственная зона  (П)» общей площадью 4,1229 га.

| № п/п | Кадастровый номер | Категория земель | Площадь земельного участка, га | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория в кадастровом квартале 53:17:0172208 | Земли промышленности и иного специального назначения | 0,9449 |  |
| 2 | Территория в кадастровых кварталах 53:17:0221720 и 53:17:0220101 | Земли промышленности и иного специального назначения | 3,1780 |  |
|  | ИТОГО |  | 4,1229 |  |

      - Изменение функциональной зоны в связи с прирезаемом к ПС 330кВ Старорусская земельном участке площадью 9449 кв.м., расположенном в кадастровом квартале 53:17:0172208 в соответствии с Письмом Администрации Новосельского сельского поселения Старорусского района от 07.02.2018г. №67 (Приложение 7 и 8 к внесению изменений в Генеральный план Новосельского сельского поселения) с установлением охранной зоны в размере 30 м.

      - Изменение функциональной зоны на основании предложений Администрации Новосельского сельского поселения Старорусского района Новгородской области в части изменения черты населенного пункта д. Большая Козона в границах указанных на плане-схеме изменений границ населенного пункта д. Большая Козона (Приложение 6 к внесению изменений в Генеральный план Новосельского сельского поселения).

Данную территорию планируется использовать в целях строительства пилорамы. Санитарно-защитная зона устанавливается в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" на последующих стадиях проектирования пилорамы.

## 7. Основные технико-экономические показатели генерального плана поселения

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние 2015 | Расчетный срок 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | ТЕРРИТОРИЯ | га | 36459 | 36459 |
| 1 | Общая площадь земель в границах застройки | га | 1816,43 | 1697,79 |
|  |  | % | 4,98 | 4,66 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1. | жилая зона | га | - | - |
|  |  | % от общей площади земель в установленных границах % | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1. | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | га |  | 1438,79 |
|  |  | % | - | 085 |
| 1.2. | Зона застройки многоквартирными жилыми домами | га |  | 13,36 |
|  |  | % |  | 0,79 |
|  |  | % | - | - |
| 2. | административно-деловая зона в том числе: | га |  | 12,08 |
|  |  | % |  | 0,71 |
| 2.1. | зона общественно- деловой застройки, застройки объектов социально-культурного назначения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 3. | производственная зона | га |  | 65,36 |
|  |  | % |  | 3,87 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 3.1. | зона объектов производственного назначения (III-V классов) опасности, транспортно-логистического, складского назначения | га |  | 65,36 |
|  |  | % | - | 3,87 |
| 4. | зона инженерной инфраструктуры | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 4.1. | энергообеспечения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 4.2. | водоснабжения и очистки стоков | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 4.3. | связи | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 4.4. | зона технического обслуживания | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 4.5. | иные зоны инженерной инфраструктуры | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 5. | зона транспортной инфраструктуры | га | - | - |
|  |  | % |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 5.1. | зона внешнего транспорта | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 5.2. | зона городского (поселкового) транспорта | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 5.3. | зона индивидуального транспорта | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 5.4. | зона улично-дорожной сети | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 5.5 | иные зоны транспортной инфраструктуры | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 6. | рекреационные зоны | га | 24497,0 | 24497,0 |
|  |  | % | 67,19 | 67,19 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 6.1. | Зона рекреационного назначения | га | 42,71 | 42,71 |
|  |  | % | 0,12 | 0,12 |
| 7. | зона сельскохозяйственного использования | га | 129,04 | 129,04 |
|  |  | % | 7,10 | 7,59 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 7.1. | зона сельскохозяйственных угодий | га |  | 9300,74 |
|  |  | % |  | 25,51 |
| 7.2. | Зона для ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства | га | 520,88 | 517,07 |
|  |  | % | 1,43 | 1,42 |
| 8. | зона специального назначения | га | 6,21 | 6,21 |
|  |  | % | 0,02 | 0,02 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 8.1. | зона ритуального назначения | га | 6,21 | 6,21 |
|  |  | % | 0,02 | 0,02 |
| 9. | зона военных объектов и режимных территорий | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | в том числе |  | - | - |
| 9.1. | зона оборонного значения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 9.2. | зона режимных территорий | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 9.3. | иные зоны военных объектов и режимных территорий | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 10. | зона акваторий | га | 378,0 | 378,0 |
|  |  | % | 1,04 | 1,04 |
|  | в том числе: |  | - | - |
| 10.1. | зона государственных акваторий | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 10.2. | городские (поселковые) акватории | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 10.3. | иные зоны акваторий | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 11. | зона фонда перераспределения городских (сельских) земель | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | в том числе: |  | - | - |
| 11.1. | зона перспективного освоения (по генеральному плану) | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 11.2. | зона размещения объектов рынка недвижимости | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 11.3. | зона резервных территорий | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 11.4. | Иные зоны фонда перераспределения городских (сельских) земель | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 2. | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |
| 1. | общая численность постоянного населения | чел. | 2162 | 2212 |
|  |  | % роста от существующей численности постоянного населения | - | 50 |
| 2. | плотность населения | чел. на га | 0,62 | 0,054 |
| 3. | возрастная структура населения: |  |  |  |
| 3.1. | население младше трудоспособного возраста | чел. | 121 | 121 |
|  |  | % | 5,6 | 5,6 |
| 3.2. | население в трудоспособном возрасте | чел. | 853 | 853 |
|  |  | % | 39,4 | 39,4 |
| 3.3. | население старше трудоспособного возраста | чел. | 682 | 682 |
|  |  | % | 31,5 | 31,5 |
| 3. | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |
| 1. | средняя обеспеченность населения Sобщ | м² /чел. | 23,4 | 23,4 |
| 2. | общий объем жилищного фонда | Sобщ, м² | 52959,58 | 52959,58 |
|  |  | кол-во домов | - | - |
|  | в т.ч. в общем объеме жилищного фонда по типу застройки: |  |  |  |
| 2.1. | малоэтажная индивидуальная жилая застройка | Sобщ., м2 | 0 | 0 |
|  |  | кол-во домов | - | - |
|  |  | % от общего объема жилищного фонда | - | 0 |
| 3. | общий объем нового жилищного строительства | Sобщ., м2 | - | 25018,9 |
|  |  | кол-во домов | - | - |
|  |  | % от общего объема жилищного фонда | - | - |
|  | в т. ч. из общего объема нового жил. строительства по типу застройки: |  |  |  |
| 3.1. | малоэтажная индивидуальная жилая застройка | Sобщ., м2 | - | - |
|  |  | кол-во домов | - | - |
|  |  | % от общ. объема нового жилищного стр-ва | - | - |
| 4. | общий объем убыли жилищного фонда | Sобщ., м2 | - | - |
|  |  | кол-во домов | - | - |
|  |  | % от общ. объема нового жилищного стр-ва | - | - |
|  | в т. ч. в общем объеме убыли жилищного фонда по типу застройки: |  |  |  |
| 4.1. | малоэтажная индивидуальная жилая застройка | Sобщ., м2 | - | - |
|  |  | кол-во домов | - | - |
|  |  | % от общ. объема убыли жилищного фонда | - | - |
| 5. | существующий сохраняемый жилищный фонд | Sобщ., м2 | 52959,58 | 52959,58 |
|  |  | кол-во домов | - | - |
|  |  | % от общ. объема сущ. жилищного фонда | 100 | 100 |
|  | в т. ч. в сохраняемом жилищном фонде по типу застройки: |  |  |  |
| 5.1. | малоэтажная индивидуальная жилая застройка | ., м2 | - | - |
|  |  | кол-во домов | - | - |
|  |  | % от Sобщ сущ. сохр. жил. фонда | - | - |
| 4. | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |
| 1. | объекты учебно-образовательного назначения | мест | 114 | 114 |
| 2. | объекты здравоохранения | объект на поселение | 5 | 5 |
| 3. | объекты социального обеспечения | объект на поселение | 7 | 7 |
| 4. | спортивные и физкультурно-оздоровительные объекты | объект на поселение | - | 1 |
| 5. | объекты культурно-досугового назначения | объект на поселение | 3 | 3 |
| 6. | объекты торгового назначения | объект на поселение | 4 | 4 |
| 7. | объекты общественного питания | объект на поселение | - | - |
| 8. | организации и учреждения управления | объект на поселение | 2 | 2 |
| 9. | учреждения жилищно-коммунального хозяйства | объект на поселение | - | - |
| 10. | объекты бытового обслуживания | объект на поселение | - | - |
| 11. | объекты связи | объект на поселение | - | - |
| 12. | объекты специального назначения | объект на поселение | 15 | 15 |
| 5. | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 1. | протяженность линий общественного пассажирского транспорта - автобус | км | 4,4 | 4,4 |
| 2. | протяженность основных улиц и проездов: |  |  |  |
|  | -всего | км | 47,3 | 47,3 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - поселковых дорог | км | - | - |
|  | - главных улиц | км | - | - |
|  | - основных улиц в жилой застройке | км | - | - |
|  | - второстепенных улиц в жилой застройке | км | - | - |
|  | - проездов | км | - | - |
| 3. | из общей протяженности улиц и дорог улицы и дороги, не удовлетворяющие пропускной способности | % | - | - |
| 4. | плотность сети линий наземного пассажирского транспорта в пределах центральных районов поселка | % | - | - |
| 5. | количество транспортных развязок в разных уровнях | единиц | - | - |
| 6. | средние затраты времени на трудовые передвижения в один конец | мин. | - | - |
| 6. | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРА-СТРУКТУРА И БЛАГОУСТ-РОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |
| 1. | водоснабжение |  | - | - |
| 1.1. 1 1 | водопотребление |  | - | - |
|  | - всего | тыс. куб. м./в сутки | 0,516 | 0,516 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | тыс. куб. м./в сутки | 0,403 | 0,403 |
|  | - на производственные нужды | тыс. куб. м./в сутки | 0,113 | 0,113 |
| 2. | вторичное использование воды | % | - | - |
| 2.1. | производительность водозаборных сооружений | тыс. куб. м./в сутки | - | - |
|  | в т. ч. водозаборов подземных вод | тыс. куб. м./в сутки | - | - |
| 2.2. | среднесуточное водопотребление на 1 человека | л./в сутки на чел. | 173 | 173 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | -на хозяйственно-питьевые нужды | л./в сутки на чел. | 123 | 123 |
| 3. | протяженность сетей | км | 20,0 | 20,0 |
| 4. | канализация |  |  |  |
| 5. | Общее поступление сточных вод |  |  |  |
| 5.1. | - всего | тыс. куб. м./в сутки | 0,342 | 0,342 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | тыс. куб. м./в сутки | - | 0,857 |
|  | - производственные сточные воды | тыс. куб. м./в сутки | - | 0,132 |
| 6. | производительность очистных сооружений канализации | тыс. куб. м./в сутки | - | - |
| 7. | протяженность сетей | км | 5,36 | - |
| 8. | электроснабжение |  | - | - |
| 8.1. | потребность в электроэнергии |  | - | - |
|  | - всего | млн. кВт. ч./в год | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на производственные нужды | млн. кВт. ч./в год | - | - |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | млн. кВт. ч./в год | - | - |
| 8.2. | потребление электроэнергии на 1 чел. в год | кВт. ч. | - | - |
|  | в том числе: -на коммунально-бытовые нужды | кВт. ч. | - | - |
| 9. | источники покрытия электронагрузок: | МВт |  |  |
| 10. | протяженность сетей | км | - | - |
| 11. | теплоснабжение |  | - | - |
| 11.2. | потребление тепла -всего | Гкал/год | 59398,9 | 59398,9 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | -на коммунально-бытовые нужды | Гкал/год | 11879,8 | 11879,8 |
|  | -на производственные нужды | Гкал/год | - | 13131,8 |
| 11.3. | производительность централизованных источников теплоснабжения -всего | Гкал/час | 16,55 | 16,55 |
|  | в том числе: - ТЭЦ (АТЭС, АСТ) - районные котельные | Гкал/час Гкал/час | 16,55 | 16,55 |
| 12. | производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/час | - | 30,26 |
| 13. | протяженность сетей | км | - | - |
| 14. | газоснабжение |  | - | - |
| 15. | удельный вес газа в топливном балансе города | % | - | 95 |
| 15.1. | потребление газа - всего | млн. куб. м./год | 8,062 | 8,062 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | млн. куб. м./год | 1,612 | 1,612 |
|  | - на производственные нужды | млн. куб. м./год | - | 1,78 |
| 16. | источники подачи газа | млн. куб. м./год | - | - |
| 17. | протяженность сетей | км | - | 30,0 |
| 18. | связь |  |  |  |
| 19. | охват населения телевизионным вещанием | % от населения | 100 | 100 |
| 20. | обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров | - | - |
| 21. | ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА ПО МЕРОПРИЯТИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА |  |  |  |
| 21.1. | всего | млн. руб. | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - жилищное строительство | млн. руб. | - | - |
|  | - социальная инфраструктура | млн. руб. | - | - |
|  | - производственная сфера | млн. руб. | - | - |
|  | - транспортная инфраструктура и благоустройство территории | млн. руб. | - | - |
|  | - инженерное оборудование | млн. руб. | - | - |
|  | - охрана окружающей природной среды | млн. руб. | - | - |
| 21.2. | удельные затраты |  |  |  |
|  | - на 1 жителя | тыс. руб. | - | - |
|  | - на 1 кв.м. общей площади квартир жилых домов нового строительства | тыс. руб. |  |  |
|  | - на 1 га территории | тыс. руб. |  |  |

## 8. Приложения